# Спецификация системы управления ELLIC (ESP32 + AS5600 + 2×ODrive)

**Прошивка ODrive:** v0.5.6, odesc 4.2

**Протокол связи с ODrive: CAN Simple

> Это нормативный документ: здесь только то, чему код обязан соответствовать

> (алгоритм, константы, форматы команд, аппаратные подключения, принятые

> архитектурные решения), плюс минимум контекста, без которого правило

> непонятно. Аудиты, открытые вопросы, планы работ и история их исследования

> вынесены в отдельный документ — `ELLIC_worklog.md`. Если раздел здесь

> ссылается на нерешённый вопрос — смотри worklog, не додумывай поведение

> самостоятельно.

---

### 0. Модули и файлы

Система состоит из следующих модулей. Каждый модуль реализован в виде пары файлов .h / .cpp с соответствующим именем. В коде и спецификации используются только эти названия.

| Модуль | Файлы | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Encoder | Encoder.h / Encoder.cpp | Работа с AS5600: чтение raw-угла, вычисление continuousAngle, обновление в каждом loop() |
| MotionController | MotionController.h / MotionController.cpp | Логика движения: расчёт ValDelta, состояние тормозов, вычисление leftWheelDelta / rightWheelDelta, вызов раз в 300 мс |
| ODriveCAN | ODriveCAN.h / ODriveCAN.cpp | Единственный модуль, обращающийся к CAN-шине ODrive. Обслуживает два ODrive по их node_id, содержит данные текущей позиции и скорости LEFT WHEEL / RIGHT WHEEL, кэш диагностики и состояние online. |
| Telemetry | Telemetry.h / Telemetry.cpp | Сбор снапшотов у всех модулей, буфер логов, вывод в Serial. Никогда не обращается к ODriveCAN напрямую |
| main.cpp | main.cpp | Точка входа: setup() и loop(). Связывает модули и вызывает их методы по расписанию |

Важно:

- В коде и архитектуре не используются другие классы/модули для тех же функций, например OdriveChannel, ODrive, MotorController и т.п.

- ODriveCAN — единственный владелец CAN-шины ODrive. Все обращения к ODrive выполняются через него.

- Telemetry не обращается к ODrive напрямую, а только получает данные через ODriveCAN.

- main.cpp содержит один экземпляр ODriveCAN. ODriveCAN обслуживает два логических канала: RIGHT → node_id = 1 LEFT → node_id = 2

- Этот раздел является нормативным: расхождение фактической структуры кода с данным списком считается нарушением спецификации.

---

## 1. Физическая модель

- Есть один механический вал с датчиком **AS5600** (абсолютный энкодер, 0…360°).

- Вал через шагающий механизм (коленвал → шатуны → тяги → оси колёс на каретках,

движущихся по направляющим) связан с двумя мотор-колёсами.

- Каждое мотор-колесо управляется своим **ODrive** (LEFT / RIGHT).

- Левый и правый тормоза позволяют независимо фиксировать соответствующее колесо.

- `MOTOR_GEAR_RATIO = 4.4` — передаточное число редуктора: чтобы колесо на выходе

сделало ровно 1 оборот, мотор (вал ODrive) должен провернуться в 4.4 раза больше.

- Разрешение Hall-датчика мотора (42 такта/оборот) в коде **не используется** и для расчётов не нужно.

**Главный принцип:** вал — единственный источник движения. ESP32 сам движение не генерирует. Человек двигает вал → ESP32 пересчитывает это в движение колёс.

---

## 2. Архитектура: общее решение по тормозам + независимые CAN-каналы

ESP32 — один контроллер. Важно не путать два разных уровня независимости:

- **Расчёт приращений (`leftWheelDelta` / `rightWheelDelta`) — НЕ независим по каналам.** Это одно общее решение на каждый цикл управления:

оно смотрит на состояние **обоих** тормозов сразу и на общий `Val`

(раздел 8) и по результату сразу определяет оба приращения — левое и

правое — вместе. Разложить этот шаг на отдельную "левую" и "отдельную

"правую" логику нельзя: например, при нажатом только левом тормозе именно

это единое решение обнуляет `leftWheelDelta` и одновременно выставляет

`rightWheelDelta = TURN_STEP × RIGHT_WHEEL_SIGN`.

- **Обмен с RIGHT и LEFT выполняется через общий модуль ODriveCAN, но логические каналы RIGHT и LEFT остаются независимыми.** RIGHT определяется node_id = 1. LEFT определяется node_id = 2. Ошибка или отсутствие ответа RIGHT не блокирует работу LEFT. Ошибка или отсутствие ответа LEFT не блокирует работу RIGHT.

```

AS5600

│

▼

Encoder::update()  (в loop(), непрерывно)

│

▼

continuous angle accumulation

│

▼

каждые CONTROL_PERIOD_MS:

MotionController.update()

│

▼

общее решение по ОБОИМ тормозам + Val (раздел 8):

BOTH BRAKES / NO BRAKES / ONE BRAKE (+ TURN_ZONE)

│

▼

вычислены СРАЗУ ОБА: LeftWheelDelta и RightWheelDelta

│

┌────────┴────────┐         ← дальше каналы независимы

▼                 ▼

LEFT CHANNEL      RIGHT CHANNEL

│                 │

▼                 ▼

f 0 → currentPos   f 0 → currentPos

│                 │

▼                 ▼

p 0 (currentPos+Δ)    p 0 (currentPos+Δ)

│                 │

▼                 ▼

ODrive L          ODrive R

│                 │

▼                 ▼

LEFT MOTOR         RIGHT MOTOR

```

---

## 3. Переменные и терминология

Используем только те объекты/переменные, которые реально существуют в коде.

| Объект | Переменная | Смысл |

|---|---|---|

| Val | raw-угол AS5600 | 0…360°, читается напрямую с датчика |

| Val | continuous angle | накопленный (безразрывный) угол вала |

| Val | `ValDelta` | изменение continuous angle между двумя циклами `MotionController.update()` |

| LeftWheel | `leftWheelDelta` | приращение, которое отправляется на ODrive L (в оборотах вала мотора ODrive, до редуктора) |

| RightWheel | `rightWheelDelta` | приращение, которое отправляется на ODrive R |

| ODrive (L/R) | `currentPosition` | позиция, читаемая с ODrive командой `f 0` перед каждой отправкой |

Накопленной цели (target) в ESP32 **нет** — новая команда всегда строится от позиции, реально считанной у ODrive в этом цикле. Если очередная дельта не была учтена (пропуск цикла и т.п.), она просто теряется — накопления ошибки не происходит.

---

## 4. Аппаратные подключения (ESP32)

**AS5600 (I²C):**

| Сигнал | Пин |

|---|---|

| SDA | GPIO21 |

| SCL | GPIO22 |

| I²C clock | 50 кГц (`Wire.setClock(50000)`, значение по умолчанию) |

**Тормоза:**

| Сигнал | Пин | Режим |

|---|---|---|

| LEFT_BRAKE_PIN | GPIO32 | `INPUT_PULLUP` |

| RIGHT_BRAKE_PIN | GPIO33 | `INPUT_PULLUP` |

Тормоз считается **нажатым** при `digitalRead(pin) == LOW` (активный уровень —

LOW, за счёт pull-up).

**CAN:**

ESP32:

встроенный TWAI controller

CAN transceiver:

SN65HVD230

CAN-шина:

CAN_H

CAN_L

Оба ODrive подключены к одной физической CAN-шине.

ODrive RIGHT:

node_id = 1

ODrive LEFT:

node_id = 2

RIGHT → node_id 1

LEFT  → node_id 2

---

## 5. Константы

| Константа | Значение | Назначение |

|---|---|---|

| `CONTROL_PERIOD_MS` | **300 мс** | период вызова `MotionController.update()` |

| `MOTOR_GEAR_RATIO` | 4.4 | передаточное число редуктора |

| `TURN_ZONE_DEG` | 10.0° | ширина зоны вокруг 180° и 0°/360°, где разрешён поворот |

| `TURN_STEP` | 0.03 (оборота мотора ODrive) | величина приращения противоположного колеса при повороте |

| `LEFT_WHEEL_SIGN` | +1.0 | знак канала LEFT |

| `RIGHT_WHEEL_SIGN` | −1.0 | знак канала RIGHT (моторы установлены зеркально) |

| `Telemetry.periodMs` | 150 мс | период запуска цикла сбора телеметрии (см. раздел 12) |

| `Telemetry.printPeriodMs` | 100 мс | период вывода в Serial (~10 Гц) |

| ` CAN_NODE_STALE_MS` | 300 мс | время ожидания CAN|

---

## 6. Вычисление ValDelta

### 6.1. На уровне энкодера (`Encoder::update()`, вызывается в каждом проходе `loop()`, без привязки к `CONTROL_PERIOD_MS`)

```

delta = currentRawAngle − previousRawAngle

если delta > 180°:  delta -= 360°

если delta < −180°: delta += 360°

continuousAngle += delta

```

Коррекция перехода через 0°/360° обязательна, иначе переход трактуется как

скачок на ~360° вместо реального малого перемещения:

- 359° → 1°  ⇒ +2° (а не −358°)

- 1° → 359°  ⇒ −2° (а не +358°)

### 6.2. На уровне контроллера движения (`MotionController.update()`, раз в `CONTROL_PERIOD_MS`)

```

ValDelta = ValContinuousAngle_now − ValContinuousAngle_previous_control_cycle

```

`ValDelta` — это суммарное изменение вала **между двумя циклами управления**

(каждые 300 мс), а не между двумя соседними чтениями AS5600 (они происходят

чаще).

### ### 6.3. Обработка ошибок AS5600 При ошибке чтения I²C с AS5600 (`Wire.requestFrom()` возвращает менее 2 байт): - `continuousAngle` НЕ обновляется; - `previousRawAngle` НЕ обновляется; - функция возвращает последнее валидное значение датчика; - ошибка логируется в `Telemetry` с уровнем `LogLevel::WARNING`. Ошибка чтения не должна интерпретироваться как изменение угла. Значение `0°` является валидным значением AS5600 и НЕ используется как признак ошибки чтения. Ошибки AS5600 не обрабатываются автоматически системой — ни как аварийная остановка, ни как сброс `continuousAngle`, ни как переход в отдельное аварийное состояние. Обоснование: управление построено на приращениях (`ValDelta`), а не на абсолютном значении `continuousAngle` как команде положения. Единичный сбой чтения не накапливается: - при ошибке чтения `continuousAngle` остаётся неизменным; - `previousRawAngle` остаётся неизменным; - после восстановления связи следующее валидное чтение корректно продолжает накопление угла; - отдельного ложного приращения из-за самого факта ошибки чтения не возникает. При этом система не выполняет автоматическую коррекцию возможного медленного дрейфа `continuousAngle`, если датчик при физически неподвижном вале выдаёт изменяющиеся валидные значения. Такой дрейф потенциально может приводить к соответствующему `ValDelta` и, следовательно, к движению колёс. Этот риск принят как осознанное ограничение архитектуры: автоматической компенсации дрейфа, фиксации нулевой точки, остановки обоих ODrive или перехода в отдельное аварийное состояние не предусмотрено. Контроль в такой ситуации осуществляется пилотом через тормоза (раздел 8) и выключение питания.

---

## 7. Базовое (нормальное) движение — если ни один тормоз не нажат

```

leftWheelDelta  = ValDelta × MOTOR_GEAR_RATIO / 360 × LEFT_WHEEL_SIGN

rightWheelDelta = ValDelta × MOTOR_GEAR_RATIO / 360 × RIGHT_WHEEL_SIGN

```

Знаки каналов компенсируют зеркальную установку моторов: при одном и том же

`ValDelta` колёса должны крутиться в геометрически противоположные стороны.

---

## 8. Логика тормозов и поворота

Порядок проверок на каждом цикле **фиксирован**:

1. оба тормоза нажаты

2. ни один тормоз не нажат

3. нажат только левый тормоз

4. нажат только правый тормоз

В ветках "только один тормоз" дополнительно проверяется, находится ли Val в

`TURN_ZONE`.

### 8.1. Зона поворота (TURN_ZONE)

Две зоны шириной `TURN_ZONE_DEG` (10°) вокруг опорных точек 180° и 0°/360°:

- зона у 180°: **170°…190°**

- зона у 0°/360°: **350°…360°/0°…10°** (корректно оборачивается через 0°)

Примеры (при TURN_ZONE_DEG = 10°):

- 358° — внутри зоны; 2° — внутри зоны

- 349° — вне зоны; 11° — вне зоны

### 8.2. Полный алгоритм

```

1. BOTH BRAKES (leftBrake && rightBrake)

→ CALM

2. NO BRAKES (!leftBrake && !rightBrake)

→ NORMAL MOTION (раздел 7)

3. LEFT BRAKE ONLY (leftBrake && !rightBrake)

→ processLeftBrake()

├─ Val вне TURN_ZONE → CALM

└─ Val в TURN_ZONE:

leftWheelDelta  = 0

rightWheelDelta = TURN_STEP × RIGHT_WHEEL_SIGN

4. RIGHT BRAKE ONLY (rightBrake && !leftBrake)

→ processRightBrake()

├─ Val вне TURN_ZONE → CALM

└─ Val в TURN_ZONE:

leftWheelDelta  = TURN_STEP × LEFT_WHEEL_SIGN

rightWheelDelta = 0

```

```формат mermaid

graph TD

A[MotionController.update()] --> B{оба тормоза?}

B -->|YES| C[CALM]

B -->|NO| D{есть тормоз?}

D -->|NO| E[NORMAL]

D -->|YES| F{какой?}

F -->|LEFT BRAKE| G[processLeftBrake]

F -->|RIGHT BRAKE| H[processRightBrake]

G --> I{TURN_ZONE?}

I -->|YES| J[TURN]

I -->|NO| K[CALM]

H --> L{TURN_ZONE?}

L -->|YES| M[TURN]

L -->|NO| N[CALM]

```

### 8.3. Сводная таблица переходов

| anyBrake | bothBrakes | Val в TURN_ZONE | Результат |

|---|---|---|---|

| нет | — | — | NORMAL (раздел 7) |

| да | да | — | CALM |

| да | нет | нет | CALM |

| да | нет | да | приращение противоположного колеса на `TURN_STEP × соответствующий *_WHEEL_SIGN` |

### 8.4. CALM

`CALM` формирует `leftWheelDelta = 0` и `rightWheelDelta = 0`, но это **не

означает отсутствие команды на ODrive**: команда всё равно отправляется (см.

раздел 9) — фактически ODrive получает повторно свою текущую позицию как новую

цель. Отдельного state machine для CALM нет: на каждом новом цикле

`MotionController.update()` режим определяется заново, исходя из текущих

входов (тормоза + положение Val).

---

## 9. Формирование команды на ODrive

Для **каждого** колеса, на каждом цикле управления, независимо от режима

(NORMAL / CALM / TURN):

```

1. Получить текущую позицию LEFT WHEEL или RIGHT WHEEL (f0)

2. Вычислить: newPosition (P0) = currentPosition + соответствующий wheelDelta

3. Отправить абсолютную позицию LEFT WHEEL или RIGHT WHEEL.

```

- `wheelDelta` — это `leftWheelDelta` или `rightWheelDelta`, рассчитанные по  правилам разделов 7/8.

Логика f 0 → currentPosition → p 0 сохраняется. В текущей архитектуре: f 0 — логическое получение текущей позиции колеса; p 0 — логическая отправка абсолютной позиции колеса. При использовании CAN физическая реализация этих операций выполняется через CAN Simple: (f 0: Get Encoder Estimates) (p 0: Set Input Pos)

Get Encoder Estimates передаёт:

Pos_Estimate

Vel_Estimate

Pos_Estimate — позиция соответствующего WHEEL в turns.

Vel_Estimate — скорость соответствующего WHEEL в turns/s.

ESP32 принимает оба значения как float.

Для CAN Simple Get Encoder Estimates имеет command ID 0x09 и payload из двух float: position и velocity.

Физически по CAN используется CAN Simple команда Set Input Pos. Логически операция соответствует p 0 <newPosition>. Set Input Pos имеет CAN command ID 0x0C; позиция передаётся как float в turns.

Логически операция соответствует p 0 <newPosition>.

- Команда `move_incremental` **не используется** — управление полностью

построено на чтении фактической позиции (`Get Encoder Estimates `) и отправке абсолютной цели (`Set Input Pos`).

- Накопленного target в MotionController нет: каждая новая команда строится от последней валидной позиции LEFT WHEEL / RIGHT WHEEL, полученной ODriveCAN от соответствующего ODrive.

- **Если чтение позиции ODrive (`Get Encoder Estimates `) завершилось ошибкой — команда `Set Input Pos для этого колеса в этом цикле не отправляется.** Второе колесо на это не влияет (каналы независимы).

- Все обращения к Odrive в этом разделе идут через `ODriveCAN` (см. раздел 14)— не напрямую.

Позиция энкодера ВАЛА и позиция колеса — разные величины.

Энкодер ВАЛА:

AS5600, используется MotionController для расчёта

continuousAngle, ValDelta, leftWheelDelta и rightWheelDelta.

LEFT WHEEL:

позиция энкодера ODrive левого колеса, получаемая от ODrive LEFT.

RIGHT WHEEL:

позиция энкодера ODrive правого колеса, получаемая от ODrive RIGHT.

leftWheelDelta и rightWheelDelta всегда являются приращениями,

рассчитанными из движения энкодера ВАЛА.

---

## 10. Конфигурация ODrive

Есть **два независимых механизма** конфигурации. Важно не путать их: один

отключён, второй активен и реально выполняется во время работы системы.

### 10.1. Явный `configure()` из `setup()` — ОТКЛЮЧЁН

В `main.cpp` вызовы закомментированы:

```cpp

// leftODrive.configure();

// rightODrive.configure();

```

Этот путь не выполняется при текущей сборке. Если бы он был включён, это был бы разовый блокирующий вызов при старте.

### 10.2. Конфигурация ODrive при работе по CAN

В runtime ESP32 не выполняет ASCII UART-конфигурацию ODrive.

Параметры ODrive, необходимые для работы системы и CAN Simple,

должны быть предварительно настроены и сохранены в конфигурации

каждого ODrive до запуска ELLIC.

ESP32 в runtime не отправляет команды вида:

w ...

r ...

f ...

p ...

для конфигурации ODrive.

Проверка текущего состояния ODrive выполняется по CAN через Heartbeat

и другие доступные CAN-данные.

Автоматическая повторная конфигурация ODrive при потере связи не выполняется.

### 10.3. CAN node_id

Для работы двух ODrive на одной CAN-шине используются разные node_id:

RIGHT:

node_id = 1

LEFT:

node_id = 2

node_id каждого ODrive должен быть сохранён в его конфигурации до запуска

системы ELLIC.

### 10.4. Heartbeat CAN Simple:

CAN ID:

(node_id << 5) | 0x01

Heartbeat принимается отдельно для RIGHT и LEFT.

Для ODrive v0.5.6 Heartbeat содержит:

Axis_Error

Axis_State

Motor_Error_Flag

Encoder_Error_Flag

Controller_Error_Flag

Trajectory_Done_Flag

Heartbeat используется для получения:

axisError

axisState

и состояния выполнения процедуры.

Heartbeat не используется как источник controller.error или motor.error.

Эти ошибки получают отдельными CAN сообщениями.

---

## 11. Цикл `loop()` и тайминги

```

loop()

│

├── encoder.update()        ← выполняется на каждом проходе, без периода

│

├── updateConfigure()

│

├── прошло CONTROL_PERIOD_MS (300 мс)?

│      └── YES → MotionController.update()   (разделы 6.2–9)

│

└── telemetry.update()      ← собственный период, см. раздел 12

```

Следствия для отладки:

- AS5600 и накопленный угол обновляются **постоянно** (каждый проход `loop()`);

- решение "куда двигать колёса" принимается только раз в 300 мс;

- если между вызовами `MotionController.update()` вал успел провернуться на

большой угол, это всё равно будет учтено целиком в одном `ValDelta` — потерь

на уровне энкодера нет, но управление дискретно с шагом 300 мс.

---

## 12. Telemetry: сбор состояния и логирование (единый компонент)

`Telemetry` — единственный модуль, отвечающий за вывод в Serial. Он не

управляет движением и не хранит данные постоянно между циклами — он либо

**забирает** снапшот у владельца данных (PULL), либо **принимает** событие от

любого модуля в момент, когда оно произошло (PUSH). Это два независимых пути

внутри одного класса.

## 12.0 Get Encoder Estimates:

CAN ID:

(node_id << 5) | 0x09

Payload:

Pos_Estimate

Vel_Estimate

ODrive отправляет это сообщение циклически.

Pos_Estimate сохраняется в кэше ODriveCAN как текущая позиция

соответствующего WHEEL.

Vel_Estimate сохраняется как текущая скорость соответствующего WHEEL.

Get Bus Voltage Current:

CAN ID:

(node_id << 5) | 0x17

Payload:

Bus_Voltage

Bus_Current

Оба значения — float.

ODriveCAN сохраняет их в кэше соответствующего ODrive.

Telemetry получает их через getSnapshot().

bus_vi_rate_ms = 100

iq_rate_ms = 100

### 12.1. PULL-путь: периодический сбор состояния

Telemetry не обращается к ODrive напрямую. Она получает данные только из
кэша ODriveCAN через getSnapshot().

ODriveCAN обновляет диагностический кэш из входящих CAN-кадров LEFT WHEEL / RIGHT WHEEL.

Основные данные, используемые системой LEFT WHEEL / RIGHT WHEEL:

- Heartbeat:

axisError,

axisState,

Procedure_Result,

Trajectory_Done_Flag;

- Get Encoder Estimates:

Pos_Estimate,

Vel_Estimate.

Pos_Estimate используется как текущая позиция соответствующего

Vel_Estimate используется как текущая скорость соответствующего

Telemetry только читает уже полученный кэш через getSnapshot().

Telemetry не отправляет диагностические запросы к ODrive.

Фоновая диагностика — второстепенная задача и не должна задерживать
MoveWheel (см. раздел 14).

Telemetry с этим не считается: она просто читает то, что уже есть в кэше на момент своего collect().

- collect() — раз в Telemetry.periodMs = 150 мс. Забирает снапшот у
каждого владельца данных через единый метод getSnapshot(): Encoder,
MotionController, ODriveCAN (LEFT), ODriveCAN (RIGHT). Результат
складывается в TelemetrySample (раздел 12.3) — это транзитный объект,
пересобираемый заново на каждом цикле, а не постоянное хранилище.

- printScheduled() — раз в Telemetry.printPeriodMs = 100 мс. Печатает
последний собранный TelemetrySample плюс накопленные с прошлой печати
события уровня INFO/WARNING (раздел 12.2).

Важно: Encoder.getSnapshot() и MotionController.getSnapshot() читают
данные из RAM владельца мгновенно, без CAN. ODriveCAN.getSnapshot()
тоже не обращается к CAN в момент вызова — он отдаёт значения из своего
кэша, заполняемого фоновой диагностикой, описанной выше.

OdriveSnapshot получает метку diagnosticsTimestampMs, которая
проставляется при каждом успешном получении диагностического значения
(любого из семи, не только последнего в круге). Метка используется только
для диагностики в Serial-выводе и не влияет на управление мотором.
Устаревание диагностического кэша само по себе не является ошибкой
управления и не влияет на отправку команд движения. Автоматический порог устаревания не вводится.

Примечание: соотношение частоты collect() и частоты обновления диагностического кэша

Telemetry.collect() (150 мс) и printScheduled() (100 мс) синхронизированы
с потребностями Encoder и MotionController, чьи снапшоты меняются быстро
и читаются мгновенно из RAM.

### 12.2. PUSH-путь: логи

```cpp

enum class LogLevel { INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL };

void Telemetry::log(LogLevel level, const char* module, const char* msg);

```

- Вызывается из **любого** модуля в момент события: `main.cpp` (инициализация),

`Encoder`, `MotionController`, `ODriveCAN` (переход в offline, ошибка

связи и т.п.).

- `ERROR` / `CRITICAL` — печатаются в Serial **немедленно**, синхронно внутри

вызова `log()`, минуя расписание.

- `INFO` / `WARNING` — складываются в кольцевой буфер фиксированного размера

и печатаются на ближайшем `printScheduled()` (раздел 12.1).

- Фильтрация по уровню — простой порог `minLevel`, ниже которого события не

попадают даже в буфер.

### 12.3. `TelemetrySample` и владение данными

```cpp

struct EncoderSnapshot  { float rawAngle, continuousAngle, lastDelta; };

struct MotionSnapshot {

float valDelta, leftWheelDelta, rightWheelDelta;

enum class Mode { NORMAL, CALM, TURN } mode;

bool leftBrake, rightBrake, inTurnZone;

};

struct OdriveSnapshot {

bool online;

int axisState, axisError, motorError, controllerError;

float Iq, Vq, velEstimate;

uint32_t txCount, rxCount, rxFailCount;

// last_tx / last_rx / last_cmd — по необходимости

};

struct TelemetrySample {

EncoderSnapshot encoder;

MotionSnapshot  motion;

OdriveSnapshot  left;

OdriveSnapshot  right;

};

```

| Модуль | Владеет | Отдаёт через |

|---|---|---|

| `Encoder` | raw-угол, continuous angle, последняя дельта | `getSnapshot()` |

| `MotionController` | ValDelta, wheelDelta, режим, состояние тормозов | `getSnapshot()` |

| `ODriveCAN` (L/R) | online/state/errors, счётчики циклов обмена, fail, также важно зафиксировать CAN message IDs для Iq, Vq, vel и получать их| `getSnapshot()` (из кэша) |

| `Telemetry` | ничего постоянно — только текущий `TelemetrySample` и буфер логов | — |

Ни один модуль не хранит копию чужих данных — `Telemetry` не держит

собственные поля вроде `leftCurrent`/`rightVelocity` между циклами, она

пересобирает `TelemetrySample` заново при каждом `collect()`.

### 12.4. Роль `main.cpp`

`main.cpp` не решает, что именно передавать в `Telemetry`. Набор источников

для `collect()` фиксирован в коде самого `Telemetry` (прямые вызовы

`encoder.getSnapshot()` и т.д.) — `main.cpp` только вызывает `telemetry.log(...)`

для собственных сообщений (например, при инициализации) и раз в `loop()`

вызывает `telemetry.update()`.

### 12.5. Serial-вывод

```

ENC raw / ENC cont / ENC delta

BRAKE left/right/both

TURN zone

MOTION mode

WHEEL delta left/right

ODRIVE LEFT / ODRIVE RIGHT:

online, state, axis_error, motor_error, controller_error,

tx, rx, rx_fail

```

плюс накопленные с прошлой печати события INFO/WARNING, и, отдельно,

немедленно — события ERROR/CRITICAL в момент их возникновения.

Все обращения к odrive, стоящие за этим разделом, идут только через

`ODriveCAN` (раздел 14) — `Telemetry` сама с CAN не работает.

---

## 13. Обработка ошибок связи с ODrive

Связь по CAN с каждым ODrive обслуживается независимо (раздел 14).

- ODrive считается online, если от соответствующего node_id получен валидный CAN кадр и время с последнего такого кадра не превышает CAN_NODE_STALE_MS.

- Если валидный CAN кадр от ODrive не поступал дольше CAN_NODE_STALE_MS = 300 ms, ODrive считается offline.

- Получение следующего валидного CAN кадра автоматически восстанавливает online = true.Счётчики на каждый ODrive: txCount, rxCount, rxFailCount, а также
lastTxCommand, lastRxCommand — используются только для диагностики
(вывод в Serial), не влияют на логику управления.

- Диагностические регистры, читаемые с ODrive: axis0.current_state,
axis0.error, axis0.motor.error, axis0.controller.error — тоже только
для вывода, не парсятся автоматически в коде управления (раздел 13.5).

- Единственное фактическое влияние ошибки на управление: Если текущая позиция соответствующего WHEEL недоступна или считается устаревшей, новая команда абсолютной позиции для этого WHEEL не отправляется. Второе WHEEL при этом продолжает работать независимо. Канал (LEFT/RIGHT) не влияет на другой канал.

### 13.2. Watchdog ODrive (axis0.config.enable_watchdog) — принятое решение

Watchdog не включается. Основание: момент отказа (замирание колеса на
последней скомандованной позиции) наступает мгновенно в момент сбоя,
независимо от наличия watchdog — таймаут watchdog определяет только момент,
когда это застывшее колесо дополнительно потеряет удержание и уйдёт в
IDLE (свободное вращение). Для целей безопасности пилота watchdog ничего не
решает — он не может предотвратить сам момент остановки и не умеет плавно
снижать усилие (жёсткий переход в IDLE по истечении таймаута — это всё, что
умеет прошивка 0.5.6).

Принятое поведение при потере управления — вечное удержание последней
позиции, а не снятие усилия. Причина: у механизма нет отдельного
механического тормоза, управляемого независимо от ODrive (тормоза в разделе
8 — это органы управления поворотом, которые читает ESP32, а не стопор
колеса); при потере усилия на уклоне ELLIC может покатиться. Держание
позиции признано более безопасным сценарием по умолчанию, чем свободное
вращение.

Watchdog с большим таймаутом (~60 с) как энергетическая/тепловая
подстраховка на случай, если устройство осталось без присмотра при активном
удержании — рассмотрен и отклонён, не используется.

### 13.3. Реакция на offline одного ODrive

ODrive считается online, если от соответствующего node_id получен валидный CAN-кадр время с момента последнего валидного кадра не превышает CAN_NODE_STALE_MS.

Если валидных CAN-кадров от ODrive нет дольше CAN_NODE_STALE_MS = 300 мс, ODrive считается offline. Получение следующего валидного CAN-кадра автоматически восстанавливает online = true.

RIGHT и LEFT обрабатываются независимо.### 13.5. Реакция на ошибки состояния ODrive (axis0.error, motor.error, controller.error)

Эти ошибки читаются фоново (раздел 12.1) и выводятся в телеметрию (разделы
12.2, 12.5). Автоматических действий (остановка канала, сброс, переход в
отдельное состояние) не предусмотрено.

Причины:

- ошибки ODrive в штатной работе возникают редко и чаще всего связаны с
настройкой или внешними факторами (питание, перегрузка);

- оператор контролирует систему через Serial и тормоза;

- введение автоматической реакции усложняет код и может приводить к ложным
срабатываниям;

- при потере управления ODrive самостоятельно переходит в IDLE или
DISARMED в соответствии со своими внутренними защитами — это уже
достаточный уровень безопасности.

Если по итогам эксплуатации будет выявлена необходимость автоматической
реакции — решение будет принято отдельно, с внесением изменений в данный
раздел.

### 13.6. Восстановление связи после offline

offline — только диагностическое состояние канала связи, не отдельное
состояние управления ODrive.

Если после online = false от соответствующего ODrive снова

получен валидный CAN-кадр:

- online немедленно устанавливается в true;

- дальнейшая работа канала продолжается в штатном режиме;

- отдельная процедура восстановления не требуется;

- второе колесо при этом не останавливается и не влияет

на восстановление первого.

Явно не происходит автоматически:

- повторная конфигурация ODrive не выполняется;

- configure() не вызывается автоматически;

- sendConfigCommands() не вызывается автоматически.

Перезапуск конфигурации ODrive (раздел 10) — отдельная операция, не часть
механизма восстановления связи.

Восстановление online определяется исключительно фактом получения валидного CAN-кадра от соответствующего ODrive — не временем, прошедшим с последней ошибки, не количеством успешных попыток подряд сверх одной.

rxFailCount при восстановлении связи не сбрасывается и продолжает
содержать накопленное за текущую сессию количество ошибок (раздел 13.4).

online = false

│

│ успешный ответ

▼

online = true

---

## 14.1 Работа ODriveCAN

ODriveCAN является единственным владельцем CAN-интерфейса ODrive.

CAN работает асинхронно.

На каждом проходе loop() ODriveCAN:

1. принимает все доступные CAN-кадры;

2. определяет node_id отправителя;

3. определяет логический канал RIGHT или LEFT;

4. обрабатывает Heartbeat;

5. обновляет axisState и axisError;

6. обновляет Pos_Estimate и Vel_Estimate;

7. обновляет timestamp последнего валидного кадра;

8. при необходимости отправляет Set Input Pos.

RIGHT:

node_id = 1.

LEFT:

node_id = 2.

Ошибка или отсутствие данных одного ODrive не блокирует обработку

второго ODrive.

### 14.2. MoveWheel

На каждом цикле управления MotionController формирует

leftWheelDelta и rightWheelDelta.

Для каждого WHEEL независимо:

1. используется последняя валидная позиция соответствующего WHEEL;

2. вычисляется:

newPosition = currentPosition + wheelDelta

3. отправляется Set Input Pos с абсолютной позицией newPosition.

Если актуальная позиция соответствующего WHEEL недоступна

или считается устаревшей, Set Input Pos для этого WHEEL

в этом цикле не отправляется.

Второе WHEEL продолжает работать независимо.

### 14.3. Приоритет движения

Обработка входящих CAN-кадров не должна блокироваться

телеметрией или выводом в Serial.

MoveWheel не должен ждать диагностического ответа от ODrive.

Telemetry только читает кэш ODriveCAN и не выполняет CAN-запросов.

---

## 15. Итоговая схема алгоритма (сквозная)

```

AS5600

│

▼

Encoder::update()          ← каждый проход loop()

│

▼

continuous angle accumulation

│

▼

каждые 300 мс: MotionController.update()

│

┌──────┴──────┐

│             │

BRAKES?       TURN ZONE?

│             │

└──────┬──────┘

▼

вычислить leftWheelDelta / rightWheelDelta

│

┌──────────┼──────────┐

│          │          │

NORMAL      CALM       TURN

(разд. 7)  (разд. 8.4) (разд. 8.2)

│          │          │

└──────────┼──────────┘

▼

для КАЖДОГО ODrive независимо, через ODriveCAN:

│

▼

f 0  →  currentPosition

│        │

│  (ошибка? → пропустить это колесо в этом цикле)

▼

newPosition = currentPosition + wheelDelta

│

▼

p 0 <newPosition>

│

▼

ODrive → MOTOR

Физически:

f 0 → последняя Pos_Estimate из CAN Get Encoder Estimates

p 0 → CAN Simple Set Input Pos

```

ПРИМЕЧАНИЯ:

Дополнительно зафиксировать:

### Вопрос 1 — диагностика

Для ODrive v0.5.6:

| ПараметрCAN SimplePayload |  |  |
| --- | --- | --- |
| axis0.error | 0x01 Heartbeat | Axis_Error = uint32 |
| axis0.motor.error | 0x03 Get Motor Error | uint32 |
| axis0.controller.error | 0x1D Get Controller Error | uint32 |
| Iq | 0x14 Get Iq | Iq_Setpoint + Iq_Measured, два float |
| Vel_Estimate | 0x09 | второй float |
| Bus Voltage/Current | 0x17 | два float |

Это подтверждается CAN Simple ODrive: v0.5.6 добавил циклические сообщения для motor error, controller error, Iq и Bus Voltage/Current. (GitHub)

Vq отдельного CAN Simple сообщения в v0.5.6 нет. Поэтому его не надо придумывать.

Я предлагаю окончательно сделать:

TelemetrySample:

axisError

motorError

controllerError

Iq

Vel_Estimate

BusVoltage

BusCurrent

Vq удалить из спецификации.

Для Iq оставить Iq_Measured как фактический ток мотора. BusCurrent — это ток потребления от DC-шины, он нужен отдельно. 0x14 действительно передает Setpoint и Measured Iq, а 0x17 — Bus Voltage и Bus Current. (GitHub)

Для циклической передачи достаточно задать ненулевые rate_ms для 0x03, 0x1D, 0x14 и 0x17; нулевой rate отключает сообщение. (GitHub)

### Вопрос 2 — Procedure_Result

Для ODrive firmware v0.5.6 Procedure_Result в Heartbeat нет.

Heartbeat v0.5.6 содержит:

Axis_Error

Axis_State

Motor_Error_Flag

Encoder_Error_Flag

Controller_Error_Flag

Trajectory_Done_Flag

То есть не надо искать отдельный CAN ID для Procedure_Result.

Более того, для нашей задачи Procedure_Result вообще не нужен.

Предлагаю просто удалить Procedure_Result из спецификации и из OdriveSnapshot.

Оставить:

axisState

axisError

motorError

encoderError

controllerError

trajectoryDone

При этом motorError, encoderError, controllerError получаем отдельными сообщениями 0x03, 0x04, 0x1D.

Это соответствует именно v0.5.6, а не более новым описаниям CAN. В changelog v0.5.6 отдельно указано, что Heartbeat получил флаги ошибок, а сами ошибки нужно получать соответствующими сообщениями. (GitHub)

### Вопрос 3 — ESP32 CAN

Предлагаю освободить старые UART-пины и использовать их под CAN:

ESP32 GPIO16 → SN65HVD230 TX

ESP32 GPIO17 ← SN65HVD230 RX

То есть:

GPIO16 = CAN TX

GPIO17 = CAN RX

Это нормальная разводка для ESP32 TWAI и не затрагивает:

- AS5600: GPIO21/22

- тормоза: GPIO32/33

- joystick GPIO27

- старые UART-пины, которые теперь больше не нужны.

CAN bitrate: 250 kbit/s.

Я бы именно 250 kbit/s, а не 500 kbit/s: для двух ODrive и нашего небольшого объема телеметрии этого более чем достаточно и это консервативный вариант.

CAN ID формируется стандартно:

CAN_ID = (node_id << 5) | command_id

Поэтому физические ID будут, например, для RIGHT node 1:

Heartbeat       = 0x21

Encoder         = 0x29

Input Position  = 0x2C

Iq              = 0x34

Bus V/I         = 0x37

Motor Error     = 0x23

Controller Err  = 0x3D

Для LEFT node 2 соответственно 0x40 + command ID. Формат node_id << 5 | cmd_id является CAN Simple ODrive. (GitHub)

### Итого зафиксировал в спецификации

CAN:

ESP32 TWAI

TX = GPIO16

RX = GPIO17

bitrate = 250000 bit/s

transceiver = SN65HVD230

ODrive diagnostics:

0x01 Heartbeat

0x03 Motor Error

0x04 Encoder Error

0x09 Encoder Estimates

0x14 Iq

0x17 Bus Voltage/Current

0x1D Controller Error

Удалить:

Vq

Procedure_Result