# Спецификация системы управления ELLIC (ESP32 + AS5600 + 2×ODrive)

**Прошивка ODrive:** v0.5.6, odesc 4.2

**Протокол связи с ODrive:** ASCII UART (не Native/Fibre)

> Это нормативный документ: здесь только то, чему код обязан соответствовать

> (алгоритм, константы, форматы команд, аппаратные подключения, принятые

> архитектурные решения), плюс минимум контекста, без которого правило

> непонятно. Аудиты, открытые вопросы, планы работ и история их исследования

> вынесены в отдельный документ — `ELLIC_worklog.md`. Если раздел здесь

> ссылается на нерешённый вопрос — смотри worklog, не додумывай поведение

> самостоятельно.

---

### 0. Модули и файлы

Система состоит из следующих модулей. Каждый модуль реализован в виде пары файлов .h / .cpp с соответствующим именем. В коде и спецификации используются только эти названия.

| Модуль | Файлы | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Encoder | Encoder.h / Encoder.cpp | Работа с AS5600: чтение raw-угла, вычисление continuousAngle, обновление в каждом loop() |
| MotionController | MotionController.h / MotionController.cpp | Логика движения: расчёт ValDelta, состояние тормозов, вычисление leftWheelDelta / rightWheelDelta, вызов раз в 300 мс |
| ODriveUART | ODriveUART.h / ODriveUART.cpp | Единственный модуль, обращающийся к UART ODrive. Содержит очередь задач, кэш диагностики, автоматическую конфигурацию и логику online / failStreak |
| Telemetry | Telemetry.h / Telemetry.cpp | Сбор снапшотов у всех модулей, буфер логов, вывод в Serial. Никогда не обращается к UART ODrive напрямую |
| main.cpp | main.cpp | Точка входа: setup() и loop(). Связывает модули и вызывает их методы по расписанию |

Важно:

- В коде и архитектуре не используются другие классы/модули для тех же функций, например OdriveChannel, ODrive, MotorController и т.п.

- ODriveUART — единственный владелец UART-портов ODrive. Все обращения к ODrive выполняются через него.

- Telemetry не обращается к UART ODrive напрямую, а только получает данные через ODriveUART.getSnapshot().

- main.cpp содержит ровно два экземпляра ODriveUART: LEFT и RIGHT.

- Этот раздел является нормативным: расхождение фактической структуры кода с данным списком считается нарушением спецификации.

---

## 1. Физическая модель

- Есть один механический вал с датчиком **AS5600** (абсолютный энкодер, 0…360°).

- Вал через шагающий механизм (коленвал → шатуны → тяги → оси колёс на каретках,

движущихся по направляющим) связан с двумя мотор-колёсами.

- Каждое мотор-колесо управляется своим **ODrive** (LEFT / RIGHT).

- Левый и правый тормоза позволяют независимо фиксировать соответствующее колесо.

- `MOTOR_GEAR_RATIO = 4.4` — передаточное число редуктора: чтобы колесо на выходе

сделало ровно 1 оборот, мотор (вал ODrive) должен провернуться в 4.4 раза больше.

- Разрешение Hall-датчика мотора (42 такта/оборот) в коде **не используется** и

для расчётов не нужно.

**Главный принцип:** вал — единственный источник движения. ESP32 сам движение

не генерирует. Человек двигает вал → ESP32 пересчитывает это в движение колёс.

---

## 2. Архитектура: общее решение по тормозам + независимые UART-каналы

ESP32 — один контроллер. Важно не путать два разных уровня независимости:

- **Расчёт приращений (`leftWheelDelta` / `rightWheelDelta`) — НЕ

независим по каналам.** Это одно общее решение на каждый цикл управления:

оно смотрит на состояние **обоих** тормозов сразу и на общий `Val`

(раздел 8) и по результату сразу определяет оба приращения — левое и

правое — вместе. Разложить этот шаг на отдельную "левую" и "отдельную

"правую" логику нельзя: например, при нажатом только левом тормозе именно

это единое решение обнуляет `leftWheelDelta` и одновременно выставляет

`rightWheelDelta = TURN_STEP × RIGHT_WHEEL_SIGN`.

- **Обмен с ODrive — независим по каналам.** А вот дальше, когда оба

приращения уже посчитаны, для каждого колеса отдельно и независимо

выполняется чтение текущей позиции своего ODrive и отправка новой

абсолютной цели (раздел 9). Именно на этом этапе LEFT и RIGHT не влияют

друг на друга — ошибка чтения/таймаут на одном ODrive не мешает отправить

команду на другой.

```

AS5600

│

▼

Encoder::update()  (в loop(), непрерывно)

│

▼

continuous angle accumulation

│

▼

каждые CONTROL_PERIOD_MS:

MotionController.update()

│

▼

общее решение по ОБОИМ тормозам + Val (раздел 8):

BOTH BRAKES / NO BRAKES / ONE BRAKE (+ TURN_ZONE)

│

▼

вычислены СРАЗУ ОБА: LeftWheelDelta и RightWheelDelta

│

┌────────┴────────┐         ← дальше каналы независимы

▼                 ▼

LEFT CHANNEL      RIGHT CHANNEL

│                 │

▼                 ▼

f 0 → currentPos   f 0 → currentPos

│                 │

▼                 ▼

p 0 (currentPos+Δ)    p 0 (currentPos+Δ)

│                 │

▼                 ▼

ODrive L          ODrive R

│                 │

▼                 ▼

LEFT MOTOR         RIGHT MOTOR

```

---

## 3. Переменные и терминология

Используем только те объекты/переменные, которые реально существуют в коде.

| Объект | Переменная | Смысл |

|---|---|---|

| Val | raw-угол AS5600 | 0…360°, читается напрямую с датчика |

| Val | continuous angle | накопленный (безразрывный) угол вала |

| Val | `ValDelta` | изменение continuous angle между двумя циклами `MotionController.update()` |

| LeftWheel | `leftWheelDelta` | приращение, которое отправляется на ODrive L (в оборотах вала мотора ODrive, до редуктора) |

| RightWheel | `rightWheelDelta` | приращение, которое отправляется на ODrive R |

| ODrive (L/R) | `currentPosition` | позиция, читаемая с ODrive командой `f 0` перед каждой отправкой |

Накопленной цели (target) в ESP32 **нет** — новая команда всегда строится от

позиции, реально считанной у ODrive в этом цикле. Если очередная дельта не была

учтена (пропуск цикла и т.п.), она просто теряется — накопления ошибки не

происходит.

---

## 4. Аппаратные подключения (ESP32)

**AS5600 (I²C):**

| Сигнал | Пин |

|---|---|

| SDA | GPIO21 |

| SCL | GPIO22 |

| I²C clock | 50 кГц (`Wire.setClock(50000)`, значение по умолчанию) |

**LEFT ODrive (UART):**

| Сигнал | Пин |

|---|---|

| RX | GPIO4 |

| TX | GPIO5 |

| Baud | 115200 |

**RIGHT ODrive (UART):**

| Сигнал | Пин |

|---|---|

| RX | GPIO26 |

| TX | GPIO25 |

| Baud | 115200 |

**Тормоза:**

| Сигнал | Пин | Режим |

|---|---|---|

| LEFT_BRAKE_PIN | GPIO32 | `INPUT_PULLUP` |

| RIGHT_BRAKE_PIN | GPIO33 | `INPUT_PULLUP` |

Тормоз считается **нажатым** при `digitalRead(pin) == LOW` (активный уровень —

LOW, за счёт pull-up).

---

## 5. Константы

| Константа | Значение | Назначение |

|---|---|---|

| `CONTROL_PERIOD_MS` | **300 мс** | период вызова `MotionController.update()` |

| `MOTOR_GEAR_RATIO` | 4.4 | передаточное число редуктора |

| `TURN_ZONE_DEG` | 10.0° | ширина зоны вокруг 180° и 0°/360°, где разрешён поворот |

| `TURN_STEP` | 0.03 (оборота мотора ODrive) | величина приращения противоположного колеса при повороте |

| `LEFT_WHEEL_SIGN` | +1.0 | знак канала LEFT |

| `RIGHT_WHEEL_SIGN` | −1.0 | знак канала RIGHT (моторы установлены зеркально) |

| `Telemetry.periodMs` | 150 мс | период запуска цикла сбора телеметрии (см. раздел 12) |

| `Telemetry.printPeriodMs` | 100 мс | период вывода в Serial (~10 Гц) |

| `RESPONSE_TIMEOUT_MS` | 50 мс | таймаут ответа UART на запрос к ODrive |

| `ALIVE_FAIL_THRESHOLD` | 5 подряд неудачных ответов | порог, после которого ODrive считается offline |

---

## 6. Вычисление ValDelta

### 6.1. На уровне энкодера (`Encoder::update()`, вызывается в каждом проходе `loop()`, без привязки к `CONTROL_PERIOD_MS`)

```

delta = currentRawAngle − previousRawAngle

если delta > 180°:  delta -= 360°

если delta < −180°: delta += 360°

continuousAngle += delta

```

Коррекция перехода через 0°/360° обязательна, иначе переход трактуется как

скачок на ~360° вместо реального малого перемещения:

- 359° → 1°  ⇒ +2° (а не −358°)

- 1° → 359°  ⇒ −2° (а не +358°)

### 6.2. На уровне контроллера движения (`MotionController.update()`, раз в `CONTROL_PERIOD_MS`)

```

ValDelta = ValContinuousAngle_now − ValContinuousAngle_previous_control_cycle

```

`ValDelta` — это суммарное изменение вала **между двумя циклами управления**

(каждые 300 мс), а не между двумя соседними чтениями AS5600 (они происходят

чаще).

### 6.3. Обработка ошибок AS5600

Ошибки AS5600 не обрабатываются автоматически Ошибки чтения AS5600 не приводят к автоматической остановке системы, сбросу `continuousAngle` или переходу в отдельное аварийное состояние. Обоснование: управление построено на приращениях (`ValDelta`), а не на абсолютном значении `continuousAngle` как на команде положения. Единичный сбой чтения AS5600 не накапливается: - при ошибке чтения `continuousAngle` остаётся неизменным; - `previousRawAngle` остаётся неизменным; - после восстановления связи следующее валидное чтение корректно продолжает накопление угла; - отдельного ложного приращения из-за самого факта ошибки чтения не возникает. При этом система не выполняет автоматическую коррекцию возможного медленного дрейфа `continuousAngle`, если датчик при физически неподвижном вале выдаёт изменяющиеся валидные значения. Такой дрейф потенциально может приводить к соответствующему `ValDelta` и, следовательно, к движению колёс. Этот риск принимается как осознанное ограничение архитектуры и контролируется пилотом через тормоза и выключение питания.

При ошибке чтения I²C с AS5600 (`Wire.requestFrom()` возвращает менее

2 байт):

- `continuousAngle` НЕ обновляется;

- `previousRawAngle` НЕ обновляется;

- функция возвращает последнее валидное значение датчика;

- ошибка логируется в `Telemetry` с уровнем `LogLevel::WARNING`.

Ошибка чтения не должна интерпретироваться как изменение угла.

Примечание: значение `0°` является валидным значением AS5600 и НЕ используется

как признак ошибки чтения.

---

## 7. Базовое (нормальное) движение — если ни один тормоз не нажат

```

leftWheelDelta  = ValDelta × MOTOR_GEAR_RATIO / 360 × LEFT_WHEEL_SIGN

rightWheelDelta = ValDelta × MOTOR_GEAR_RATIO / 360 × RIGHT_WHEEL_SIGN

```

Знаки каналов компенсируют зеркальную установку моторов: при одном и том же

`ValDelta` колёса должны крутиться в геометрически противоположные стороны.

---

## 8. Логика тормозов и поворота

Порядок проверок на каждом цикле **фиксирован**:

1. оба тормоза нажаты

2. ни один тормоз не нажат

3. нажат только левый тормоз

4. нажат только правый тормоз

В ветках "только один тормоз" дополнительно проверяется, находится ли Val в

`TURN_ZONE`.

### 8.1. Зона поворота (TURN_ZONE)

Две зоны шириной `TURN_ZONE_DEG` (10°) вокруг опорных точек 180° и 0°/360°:

- зона у 180°: **170°…190°**

- зона у 0°/360°: **350°…360°/0°…10°** (корректно оборачивается через 0°)

Примеры (при TURN_ZONE_DEG = 10°):

- 358° — внутри зоны; 2° — внутри зоны

- 349° — вне зоны; 11° — вне зоны

### 8.2. Полный алгоритм

```

1. BOTH BRAKES (leftBrake && rightBrake)

→ CALM

2. NO BRAKES (!leftBrake && !rightBrake)

→ NORMAL MOTION (раздел 7)

3. LEFT BRAKE ONLY (leftBrake && !rightBrake)

→ processLeftBrake()

├─ Val вне TURN_ZONE → CALM

└─ Val в TURN_ZONE:

leftWheelDelta  = 0

rightWheelDelta = TURN_STEP × RIGHT_WHEEL_SIGN

4. RIGHT BRAKE ONLY (rightBrake && !leftBrake)

→ processRightBrake()

├─ Val вне TURN_ZONE → CALM

└─ Val в TURN_ZONE:

leftWheelDelta  = TURN_STEP × LEFT_WHEEL_SIGN

rightWheelDelta = 0

```

```mermaid

graph TD

A[MotionController.update()] --> B{оба тормоза?}

B -->|YES| C[CALM]

B -->|NO| D{есть тормоз?}

D -->|NO| E[NORMAL]

D -->|YES| F{какой?}

F -->|LEFT BRAKE| G[processLeftBrake]

F -->|RIGHT BRAKE| H[processRightBrake]

G --> I{TURN_ZONE?}

I -->|YES| J[TURN]

I -->|NO| K[CALM]

H --> L{TURN_ZONE?}

L -->|YES| M[TURN]

L -->|NO| N[CALM]

```

### 8.3. Сводная таблица переходов

| anyBrake | bothBrakes | Val в TURN_ZONE | Результат |

|---|---|---|---|

| нет | — | — | NORMAL (раздел 7) |

| да | да | — | CALM |

| да | нет | нет | CALM |

| да | нет | да | приращение противоположного колеса на `TURN_STEP × соответствующий *_WHEEL_SIGN` |

### 8.4. CALM

`CALM` формирует `leftWheelDelta = 0` и `rightWheelDelta = 0`, но это **не

означает отсутствие команды на ODrive**: команда всё равно отправляется (см.

раздел 9) — фактически ODrive получает повторно свою текущую позицию как новую

цель. Отдельного state machine для CALM нет: на каждом новом цикле

`MotionController.update()` режим определяется заново, исходя из текущих

входов (тормоза + положение Val).

---

## 9. Формирование команды на ODrive

Для **каждого** колеса, на каждом цикле управления, независимо от режима

(NORMAL / CALM / TURN):

```

1. Запросить текущую позицию ODrive:      f 0

2. Получить в ответ:                       currentPosition

3. Вычислить:                              newPosition = currentPosition + wheelDelta

4. Отправить абсолютную позицию:           p 0 <newPosition>

```

- `wheelDelta` — это `leftWheelDelta` или `rightWheelDelta`, рассчитанные по

правилам разделов 7/8.

- f 0 возвращает:

<position> <velocity>\r\n

position — позиция энкодера ODrive в turns.
velocity — скорость энкодера в turns/s.

ESP32 разбирает ответ как два float.

- Команда `move_incremental` **не используется** — управление полностью

построено на чтении факт. позиции (`f 0`) и отправке абсолютной цели (`p 0  ...`, форматируется как `p 0 %.4f`; допустимо отправлять с CR или LF, а не жёстко утверждать \n , если код реально не фиксирует конкретный терминатор).

- Накопленного `target` в `MotionController` нет: каждая новая команда строится

от позиции, реально прочитанной у ODrive в этот момент.

- **Если чтение позиции ODrive (`f 0`) завершилось ошибкой — команда `p 0 ...`

для этого колеса в этом цикле не отправляется.** Второе колесо на это не

влияет (каналы независимы).

- Все обращения к UART в этом разделе идут через `ODriveUART` (см. раздел 14)

— не напрямую.

---

## 10. Конфигурация ODrive

Есть **два независимых механизма** конфигурации. Важно не путать их: один

отключён, второй активен и реально выполняется во время работы системы.

### 10.1. Явный `configure()` из `setup()` — ОТКЛЮЧЁН

В `main.cpp` вызовы закомментированы:

```cpp

// leftODrive.configure();

// rightODrive.configure();

```

Этот путь не выполняется при текущей сборке. Если бы он был включён, это был

бы разовый блокирующий вызов при старте.

### 10.2. Автоматическая конфигурация в цикле: `updateConfigure()` — АКТИВЕН

ODriveUART::updateConfigure() вызывается на каждом проходе loop().

Автомат использует пять состояний:

- NotStarted

- WaitingIdle

- Configuring

- ConfirmingClosedLoop

- Done

Логика автомата

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                             │

│  ODriveUART::updateConfigure()                              │

│  вызывается на каждом проходе loop()                        │

│                                                             │

└──────────────────────────────┬──────────────────────────────┘

│

▼

┌────────────────────────┐

│      NotStarted        │

│                        │

│ запрос current_state  │

└────────────┬───────────┘

│

▼

┌────────────────────────┐

│     WaitingIdle         │

│                        │

│ ожидание ответа        │

└────────────┬───────────┘

│

┌──────────────────┼──────────────────┐

│                  │                  │

▼                  ▼                  ▼

current_state=1    current_state≠1    нет ответа /

IDLE              или not ok         not ok

│                  │                  │

▼                  ▼                  ▼

┌────────────────┐      NotStarted       NotStarted

│  Configuring   │

│                │

│ sendConfig     │

│ Commands()     │

└───────┬────────┘

│

▼

┌──────────────────────────┐

│ ConfirmingClosedLoop     │

│                          │

│ запрос current_state     │

└────────────┬─────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────┐

│ ожидание ответа          │

└────────────┬─────────────┘

│

┌────────┼─────────┐

│        │         │

▼        ▼         ▼

state=8  state≠8   нет ответа /

CL       или not ok   not ok

│        │         │

▼        ▼         ▼

Done   NotStarted  NotStarted

Правила состояний

NotStarted

Отправляется запрос:

requestFloat("axis0.current_state")

После отправки переход в WaitingIdle.

WaitingIdle

Ожидается ответ axis0.current_state.

- если current_state == 1 (IDLE) → переход в Configuring;

- если current_state != 1 → переход в NotStarted;

- если ответа нет или ответ некорректен → переход в NotStarted.

Configuring

Вызывается sendConfigCommands().

sendConfigCommands() последовательно отправляет:

w axis0.controller.config.control_mode 3  	(POSITION_CONTROL)

w axis0.controller.config.input_mode 2		(PASSTHROUGH)

w axis0.trap_traj.config.vel_limit 2.0

w axis0.trap_traj.config.accel_limit 10.0

w axis0.trap_traj.config.decel_limit 10.0

w axis0.requested_state 8 			(CLOSED_LOOP_CONTROL)

Между командами используется delay(20), после последней команды — delay(100).

После завершения sendConfigCommands() переход в ConfirmingClosedLoop.

ConfirmingClosedLoop

Выполняется запрос:

requestFloat("axis0.current_state")

и проверяется фактическое состояние ODrive.

- если current_state == 8 (CLOSED_LOOP_CONTROL) → переход в Done;

- если current_state != 8 → переход в NotStarted;

- если ответа нет или ответ некорректен → переход в NotStarted.

При возврате в NotStarted выполняется обычный цикл проверки. Повторная конфигурация выполняется только после подтверждения IDLE.

Done

Конфигурация ODrive подтверждена.

axis0.current_state == 8 подтверждён фактическим ответом ODrive.

После перехода в Done updateConfigure() больше не выполняет конфигурацию.

Конфигурация каждого ODrive выполняется независимо. Ошибка или невозможность конфигурации одного ODrive не блокирует работу второго.

online является отдельным диагностическим состоянием связи с ODrive и не является заменой подтверждения CLOSED_LOOP_CONTROL.

Параметр *Circular Position Control* по-прежнему нигде в коде не

устанавливается и не проверяется — его состояние определяется исключительно

тем, что сохранено в ODrive.

При отладке в первую очередь стоит проверить:

(1) фактическое значение axis0.current_state — конфигурация применяется только после подтверждения current_state == 1 (IDLE);

(2) фактические значения параметров на самих ODrive,

если есть сомнения, что `updateConfigure()` отработал.

Параметры `axis0.trap_traj.config.vel_limit`, `axis0.trap_traj.config.accel_limit` и `axis0.trap_traj.config.decel_limit` являются обязательной частью конфигурации ODrive и явно устанавливаются при каждом выполнении `sendConfigCommands()`. Эти параметры сохраняются в конфигурации ODrive для последующего использования Trap Trajectory. При этом текущая архитектура управления намеренно не делает на данном этапе отдельного вывода о том, что Trap Trajectory фактически участвует в формировании движения. В текущей реализации приоритетом является получение стабильного базового управления мотором. Текущие: control_mode = 3 (POSITION_CONTROL) input_mode = 2 (PASSTHROUGH) сохраняются без изменения. Таким образом, в конфигурации ODrive параметры Trap Trajectory присутствуют и готовы к использованию, однако вопрос фактического применения траектории сглаживания к командам движения является отдельным вопросом следующего этапа разработки. На текущем этапе изменение `input_mode` или алгоритма подачи позиции только ради включения Trap Trajectory НЕ выполняется.

---

## 11. Цикл `loop()` и тайминги

```

loop()

│

├── encoder.update()        ← выполняется на каждом проходе, без периода

│

├── updateConfigure()

│

├── прошло CONTROL_PERIOD_MS (300 мс)?

│      └── YES → MotionController.update()   (разделы 6.2–9)

│

└── telemetry.update()      ← собственный период, см. раздел 12

```

Следствия для отладки:

- AS5600 и накопленный угол обновляются **постоянно** (каждый проход `loop()`);

- решение "куда двигать колёса" принимается только раз в 300 мс;

- если между вызовами `MotionController.update()` вал успел провернуться на

большой угол, это всё равно будет учтено целиком в одном `ValDelta` — потерь

на уровне энкодера нет, но управление дискретно с шагом 300 мс.

---

## 12. Telemetry: сбор состояния и логирование (единый компонент)

`Telemetry` — единственный модуль, отвечающий за вывод в Serial. Он не

управляет движением и не хранит данные постоянно между циклами — он либо

**забирает** снапшот у владельца данных (PULL), либо **принимает** событие от

любого модуля в момент, когда оно произошло (PUSH). Это два независимых пути

внутри одного класса.

### 12.1. PULL-путь: периодический сбор состояния

- `collect()` — раз в `Telemetry.periodMs = 150 мс`. Забирает снапшот у

каждого владельца данных через единый метод `getSnapshot()`:

`Encoder`, `MotionController`, `ODriveUART` (LEFT), `ODriveUART`

(RIGHT). Результат складывается в `TelemetrySample` (раздел 12.3) — это

транзитный объект, пересобираемый заново на каждом цикле, а не постоянное

хранилище.

- `printScheduled()` — раз в `Telemetry.printPeriodMs = 100 мс`. Печатает

последний собранный `TelemetrySample` плюс накопленные с прошлой печати

события уровня INFO/WARNING (раздел 12.2).

Важно: `Encoder.getSnapshot()` и `MotionController.getSnapshot()` читают

данные из RAM владельца **мгновенно**, без UART. `ODriveUART.getSnapshot()`

тоже не обращается к UART в момент вызова — он отдаёт значения из **своего

кэша**. Кэш `Iq`/`Vq`/`vel_estimate` обновляет сам `ODriveUART`: в фоне,

когда его очередь свободна от команд `MotionController` (раздел 14), он по

кругу опрашивает:

```

axis0.motor.current_control.Iq_measured

axis0.motor.current_control.Vq_setpoint

axis0.encoder.vel_estimate

```

Порядок опроса внутри каждого `ODriveUART`: current → voltage → velocity,

затем по кругу заново. Приоритет у команд движения (`MoveWheel`, раздел 14) —

если очередь занята командой от `MotionController`, фоновый опрос диагностики

ждёт. Следствие: значения `Iq`/`Vq`/`vel` в снапшоте могут отставать от

реального состояния на время, зависящее от загрузки очереди — `Telemetry`

об этом не заботится, она только читает то, что уже есть в кэше.

OdriveSnapshot получает diagnosticsTimestampMs.

Метка ставится вместе с успешным получением диагностических данных.

Автоматический порог устаревания не вводится.

Эта метка используется только для диагностики и не влияет на управление мотором.

### 12.2. PUSH-путь: логи

```cpp

enum class LogLevel { INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL };

void Telemetry::log(LogLevel level, const char* module, const char* msg);

```

- Вызывается из **любого** модуля в момент события: `main.cpp` (инициализация),

`Encoder`, `MotionController`, `ODriveUART` (переход в offline, ошибка

чтения и т.п.).

- `ERROR` / `CRITICAL` — печатаются в Serial **немедленно**, синхронно внутри

вызова `log()`, минуя расписание.

- `INFO` / `WARNING` — складываются в кольцевой буфер фиксированного размера

и печатаются на ближайшем `printScheduled()` (раздел 12.1).

- Фильтрация по уровню — простой порог `minLevel`, ниже которого события не

попадают даже в буфер.

### 12.3. `TelemetrySample` и владение данными

```cpp

struct EncoderSnapshot  { float rawAngle, continuousAngle, lastDelta; };

struct MotionSnapshot {

float valDelta, leftWheelDelta, rightWheelDelta;

enum class Mode { NORMAL, CALM, TURN } mode;

bool leftBrake, rightBrake, inTurnZone;

};

struct OdriveSnapshot {

bool online;

int axisState, axisError, motorError, controllerError;

float Iq, Vq, velEstimate;

uint32_t txCount, rxCount, rxFailCount;

// last_tx / last_rx / last_cmd — по необходимости

};

struct TelemetrySample {

EncoderSnapshot encoder;

MotionSnapshot  motion;

OdriveSnapshot  left;

OdriveSnapshot  right;

};

```

| Модуль | Владеет | Отдаёт через |

|---|---|---|

| `Encoder` | raw-угол, continuous angle, последняя дельта | `getSnapshot()` |

| `MotionController` | ValDelta, wheelDelta, режим, состояние тормозов | `getSnapshot()` |

| `ODriveUART` (L/R) | Iq, Vq, vel, online/state/errors, счётчики tx/rx/fail | `getSnapshot()` (из кэша) |

| `Telemetry` | ничего постоянно — только текущий `TelemetrySample` и буфер логов | — |

Ни один модуль не хранит копию чужих данных — `Telemetry` не держит

собственные поля вроде `leftCurrent`/`rightVelocity` между циклами, она

пересобирает `TelemetrySample` заново при каждом `collect()`.

### 12.4. Роль `main.cpp`

`main.cpp` не решает, что именно передавать в `Telemetry`. Набор источников

для `collect()` фиксирован в коде самого `Telemetry` (прямые вызовы

`encoder.getSnapshot()` и т.д.) — `main.cpp` только вызывает `telemetry.log(...)`

для собственных сообщений (например, при инициализации) и раз в `loop()`

вызывает `telemetry.update()`.

### 12.5. Serial-вывод

```

ENC raw / ENC cont / ENC delta

BRAKE left/right/both

TURN zone

MOTION mode

WHEEL delta left/right

ODRIVE LEFT / ODRIVE RIGHT:

online, state, axis_error, motor_error, controller_error,

tx, rx, rx_fail

```

плюс накопленные с прошлой печати события INFO/WARNING, и, отдельно,

немедленно — события ERROR/CRITICAL в момент их возникновения.

Все обращения к UART, стоящие за этим разделом, идут только через

`ODriveUART` (раздел 14) — `Telemetry` сама с UART не работает.

---

## 13. Обработка ошибок связи с ODrive

- **Таймаут ответа:** `RESPONSE_TIMEOUT_MS = 50 мс` на каждый запрос/команду

UART.

- **Порог "устройство недоступно":** `ALIVE_FAIL_THRESHOLD = 5` — после 5

**подряд идущих** неудачных ответов ODrive считается offline

(диагностический флаг `online`). Что именно значит "подряд" и как это

считается — см. раздел 13.3.

- **Счётчики** на каждый ODrive: `txCount`, `rxCount`, `rxFailCount`, а также

`lastTxCommand`, `lastRxCommand` — используются только для диагностики

(вывод в Serial), не влияют на логику управления.

- **Диагностические регистры**, читаемые с ODrive: `axis0.current_state`,

`axis0.error`, `axis0.motor.error`, `axis0.controller.error` — тоже только

для вывода, не парсятся автоматически в коде управления.

- **Единственное фактическое влияние ошибки на управление**: если запрос

текущей позиции (`f 0`) в данном цикле не получил ответа — команда

`p 0 ...` для этого колеса в этом цикле **просто не отправляется**. Канал

(LEFT/RIGHT) при этом не влияет на другой канал.

> Поведение системы при достижении `ALIVE_FAIL_THRESHOLD`, восстановление

> после offline, реакция на ошибки самого ODrive и ошибки чтения AS5600 — не

> определены и требуют решения до реализации. Открытые вопросы и их разбор —

> в `ELLIC_worklog.md`, раздел «Открытые вопросы по обработке ошибок».

### 13.0. Ошибки AS5600 и дрейф continuousAngle при неподвижном вале

Ошибки чтения AS5600, а также возможный медленный дрейф

`continuousAngle` при физически неподвижном вале автоматически системой

не компенсируются.

Автоматического:

- сброса `continuousAngle`;

- фиксации нулевой точки;

- коррекции дрейфа;

- остановки обоих ODrive;

- перехода в отдельное аварийное состояние

не предусмотрено.

Это является осознанным архитектурным решением системы (см. раздел 16).

При возникновении такой ситуации пилот контролирует состояние механизма

через тормоза и выключение питания.

### 13.1. Принятое решение: watchdog ODrive (`axis0.config.enable_watchdog`)

**Watchdog не включается.** Основание: momент отказа (замирание колеса на

последней скомандованной позиции) наступает мгновенно в момент сбоя,

независимо от наличия watchdog — таймаут watchdog определяет только момент,

когда это застывшее колесо **дополнительно** потеряет удержание и уйдёт в

`IDLE` (свободное вращение). Для целей безопасности пилота watchdog ничего не

решает — он не может предотвратить сам момент остановки и не умеет плавно

снижать усилие (жёсткий переход в `IDLE` по истечении таймаута — это всё, что

умеет прошивка 0.5.6).

**Принятое поведение при потере управления — вечное удержание последней

позиции**, а не снятие усилия. Причина: у механизма нет отдельного

механического тормоза, управляемого независимо от ODrive (тормоза в разделе

8 — это органы управления поворотом, которые читает ESP32, а не стопор

колеса); при потере усилия на уклоне ELLIC может покатиться. Держание

позиции признано более безопасным сценарием по умолчанию, чем свободное

вращение.

Watchdog с большим таймаутом (~60 с) как энергетическая/тепловая

подстраховка на случай, если устройство осталось без присмотра при активном

удержании — рассмотрен и **отклонён**, не используется.

### 13.2. Принятое решение: реакция на `offline` одного ODrive

При достижении `ALIVE_FAIL_THRESHOLD` на одном ODrive **второе колесо

продолжает работу в штатном режиме**. Остановка обоих колёс не применяется —

это усложнило бы диагностику, а механика допускает асимметричную работу.

Это согласуется с разделом 2 (каналы независимы, кроме явно предусмотренных

алгоритмом случаев) и не требует отдельного кода: канал с ошибкой просто не

получает `p 0` в затронутых циклах (раздел 9), исправный канал работает как

обычно.

> Это решение закрывает только вопрос "что делать со вторым колесом".

> Отдельно остаются открытыми: что именно означает состояние `offline` для

> самого затронутого канала (продолжать ли попытки `f 0` каждый цикл

> бесконечно, или вводить отдельное состояние) и сброс счётчика ошибок —

> см. `ELLIC_worklog.md`, вопросы №1–2.

### 13.3. Принятое решение: попытки после `offline` и два разных счётчика

**Отдельного состояния "канал остановлен" не вводится.** Каждый цикл канал

как обычно пытается `f 0`, независимо от текущего значения `online`. Если

ODrive перезагрузится/восстановит связь — канал автоматически возобновляет

штатную работу без какого-либо ручного сброса.

Для этого нужно различать **два разных счётчика**, которые в разделе 13

раньше не были разделены:

1. **Счётчик подряд идущих ошибок (`failStreak`)** — считается только для

сравнения с `ALIVE_FAIL_THRESHOLD` и установки флага `online`.

**Обнуляется в 0 при любом успешном ответе.** Без сброса он перестаёт быть

счётчиком "подряд" и вместо этого становится счётчиком "вообще за

сессию" — тогда однажды пойманные 5 ошибок (даже с сотнями успешных

обменов между ними) навсегда защёлкнут `online = false`, даже если канал

реально работает. Правило: `success → failStreak = 0`, `failure →

failStreak++`; `failStreak >= ALIVE_FAIL_THRESHOLD → online = false`;

любой следующий `success` немедленно возвращает `online = true`.

2. **`rxFailCount`** (уже описан выше в разделе 13) — остаётся накопительным

счётчиком за всю сессию, **не сбрасывается никогда**. Нужен только для

диагностики ("сколько всего ошибок было"), не участвует в определении

`online`.

Практическое следствие: `online` в Serial-выводе (раздел 12.5) всегда

отражает **текущее** состояние связи, а не историю; `rxFailCount` в том же

выводе — это отдельная, накопительная величина для отладки, которая может

расти, даже когда `online = true`.

13.4. Реакция на ошибки состояния ODrive (axis0.error, motor.error, controller.error)

Эти ошибки читаются фоново и выводятся в телеметрию (разделы 12.2, 12.5).

Автоматических действий (остановка канала, сброс, переход в отдельное состояние) НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.

Причины:

Ошибки ODrive в штатной работе возникают редко и чаще всего связаны с настройкой или внешними факторами (питание, перегрузка).

Оператор контролирует систему через Serial и тормоза.

Введение автоматической реакции усложняет код и может привести к ложным срабатываниям.

При потере управления ODrive самостоятельно переходит в IDLE или DISARMED в соответствии со своими внутренними защитами — это уже достаточный уровень безопасности.

Если по итогам эксплуатации будет выявлена необходимость автоматической реакции — решение будет принято отдельно, с внесением изменений в данный раздел.

### 13.5. Восстановление связи после offline

Состояние `offline` является только диагностическим состоянием канала связи

и НЕ является отдельным состоянием управления ODrive.

Если после достижения `online = false` любой следующий запрос к ODrive

завершается успешным ответом:

- `failStreak` немедленно устанавливается в `0`;

- `online` немедленно устанавливается в `true`;

- дальнейшая работа канала продолжается в штатном режиме;

- повторная конфигурация ODrive не выполняется;

- `configure()` не вызывается автоматически;

- `sendConfigCommands()` не вызывается автоматически.

Восстановление `online` определяется исключительно фактом успешного

обмена с ODrive.

`rxFailCount` при восстановлении связи НЕ сбрасывается и продолжает

содержать накопленное за текущую сессию количество ошибок связи.

Таким образом, после временной потери связи отдельная процедура

восстановления не требуется:

online = false

│

│ успешный ответ

▼

online = true

Перезапуск конфигурации ODrive является отдельной операцией и не является

частью механизма восстановления связи.

---

## 14. Согласование доступа к UART ODrive (единый диспетчер)

### 14.1. Требование

К UART каждого ODrive обращаются два независимых потребителя логики: команды

движения от `MotionController` (раздел 9, `f 0` / `p 0`) и фоновый опрос

диагностики для кэша `OdriveSnapshot` (раздел 12.1: `Iq`/`Vq`/`vel_estimate`).

У ODrive-протокола нет ID запроса — ответы приходят строго в порядке отправки

команд, поэтому при пересечении запросов один запрос может получить чужой

ответ (например, диагностика примет позицию колеса за значение тока). Это не

проявляется как ошибка — только как тихо неверные числа.

**Правило:** к UART-порту каждого ODrive может напрямую обращаться только

модуль `ODriveUART`. Все остальные модули (`MotionController`,

`Telemetry`, конфигурация ODrive, `main.cpp`) обращаются к ODrive только через

его публичные методы и никогда — напрямую к объекту Serial/UART. `Telemetry`

в частности **вообще не обращается к UART** — она только читает готовый кэш

через `ODriveUART.getSnapshot()` (раздел 12.1).

### 14.2. Диспетчер `ODriveUART`

На каждый ODrive — один объект, владеющий UART. Внутри него — очередь из двух

типов задач:

1. **`MoveWheel(delta)`** — от `MotionController`, раз в `CONTROL_PERIOD_MS`.

Ставится в очередь как **одна неделимая составная задача**: чтение

текущей позиции (`f 0`) и отправка новой (`p 0 ...`) выполняются подряд,

без того чтобы диспетчер отдал канал кому-то ещё между этими двумя шагами.

2. **Фоновая диагностика** — сам `ODriveUART`, когда очередь свободна,

опрашивает `Iq`/`Vq`/`vel_estimate` по кругу и обновляет свой кэш

(раздел 12.1).

Правила:

1. **Единоличное владение UART.** Только `ODriveUART` вызывает `Serial*.

write()/read()` для своего ODrive.

2. **Один запрос в полёте.** Пока предыдущий запрос не завершён (получен ответ

или истёк `RESPONSE_TIMEOUT_MS`), следующий запрос не отправляется.

3. **Приоритет у `MoveWheel`.** Если на момент, когда должен сработать

`MotionController.update()`, в очереди/в полёте находится задача фоновой

диагностики — она откладывается (не отменяется, продолжится с той же точки

на следующем свободном такте), а `MoveWheel` уходит первой.

4. **Диспетчер обрабатывает очередь на каждом проходе `loop()`**: если UART

свободен — взять следующую задачу (сначала `MoveWheel`, если есть; иначе

продолжить фоновую диагностику); если занят — ждать.

### 14.3. Что это меняет в периодах

- `CONTROL_PERIOD_MS = 300` остаётся источником истины для движения, не

меняется.

- `Telemetry.periodMs` (150 мс) и `Telemetry.printPeriodMs` (100 мс) **больше

не связаны с UART** — `Telemetry` только читает кэш `ODriveUART`, поэтому

их не обязательно синхронизировать с `CONTROL_PERIOD_MS`. Это отличие от

предыдущей версии раздела: раньше `Telemetry.periodMs` считался периодом,

конкурирующим за UART, теперь это просто период чтения уже готового кэша.

- Скорость обновления самого кэша (`Iq`/`Vq`/`vel`) зависит только от того,

насколько часто очередь `ODriveUART` свободна от `MoveWheel` — см.

раздел 12.1.

> Статус внедрения этого раздела в текущем коде, найденные нарушения и план

> исправлений — в `ELLIC_worklog.md`.

---

## 15. Итоговая схема алгоритма (сквозная)

```

AS5600

│

▼

Encoder::update()          ← каждый проход loop()

│

▼

continuous angle accumulation

│

▼

каждые 300 мс: MotionController.update()

│

┌──────┴──────┐

│             │

BRAKES?       TURN ZONE?

│             │

└──────┬──────┘

▼

вычислить leftWheelDelta / rightWheelDelta

│

┌──────────┼──────────┐

│          │          │

NORMAL      CALM       TURN

(разд. 7)  (разд. 8.4) (разд. 8.2)

│          │          │

└──────────┼──────────┘

▼

для КАЖДОГО ODrive независимо, через ODriveUART:

│

▼

f 0  →  currentPosition

│        │

│  (ошибка? → пропустить это колесо в этом цикле)

▼

newPosition = currentPosition + wheelDelta

│

▼

p 0 <newPosition>

│

▼

ODrive → MOTOR

```