Алгоритм езды начнается с анализа нажатия тормоза

На каждом тике:

НАЖАТ ЛЮБОЙ ТОРМОЗ?

│

НЕТ ───────────────→ обычное движение

│

ДА

↓

НАЖАТ ВТОРОЙ ТОРМОЗ?

│

ДА ───────────────→ CALM

│

НЕТ

↓

VAL В TURN_ZONE?

│

НЕТ ───────────────→ CALM

│

ДА

↓

ПРИРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОГО WHEEL

│

▼

TURN_STEP

Если нажат LeftBrake

LeftBrake = ON

↓

RightBrake?

│

┌───┴───┐

YES      NO

│        │

CALM   ValZone?

│

┌────┴────┐

NO         YES

│           │

CALM    RightWheel += TURN_STEP

Если нажат RightBrake

Полностью зеркально:

RightBrake = ON

↓

LeftBrake?

│

┌───┴───┐

YES      NO

│        │

CALM   ValZone?

│

┌────┴────┐

NO         YES

│           │

CALM     LeftWheel += TURN_STEP

И очень важный смысл CALM

CALM означает:

В этом тике никаких приращений Wheel не выдаём.

То есть:

LWheelDelta = 0

RWheelDelta = 0

При этом мы не создаём отдельную сложную систему состояния. На следующем тике снова начинаем проверку с самого начала.

Получается почти математическая функция:

if (anyBrake)

{

if (bothBrakes)

CALM;

else if (!ValInTurnZone)

CALM;

else

increment opposite Wheel by TURN_STEP;

}

else

{

normal Val → Wheel movement;

}

Фиксируем: сначала тормоза → затем второй тормоз → затем ValZone → затем противоположный Wheel.

Что такое TURN_ZONE_DEG

У нас две точки положения Val:

180°

360° / 0°

Вокруг каждой существует зона:

180° ± TURN_ZONE_DEG

и

360° ± TURN_ZONE_DEG

При TURN_ZONE_DEG = 5°:

175° ... 185°

355° ... 360° ... 5°

Важно: вторая зона должна корректно переходить через 0°.

То есть:

358° → находится в зоне

2°   → находится в зоне

есть два разных понятия:

TURN_ZONE_DEG

— ширина зоны по Val.

И:

TURN_STEP

— величина одного приращения противоположного Wheel.

Тогда мы можем независимо экспериментировать:

Чувствительность поворота

TURN_ZONE_DEG = 3°

или:

TURN_ZONE_DEG = 8°

Сила поворота

TURN_STEP = 0.01

или:

TURN_STEP = 0.03

или:

TURN_STEP = 0.05

И это очень удобно для настройки реальной механики.

1. Базовое движение

У нас есть общий источник — Val.

AS5600 даёт:

ValAngle

ValDelta

Дальше ESP32 раздваивает поток:

Val

│

ValDelta

│

┌─────────┴─────────┐

▼                   ▼

LeftWheel канал      RightWheel канал

│                   │

▼                   ▼

LeftODrive             RightODrive

│                   │

move_incremental      move_incremental

(от текущего W)       (от текущего W)

То есть в обычной ходьбе:

LWheelDelta = ValDelta × GearRatio / 360

RWheelDelta = ValDelta × GearRatio / 360

и оба ODrive получают соответствующее приращение.

Никакого накопленного target в ESP32.

Пропущенные дельты пропадают и не накапливаются смещение идет от текущего положения.

Но здесь есть важная оговорка

42 — это разрешение Hall на оборот мотора, а не обязательно то число, которое мы должны непосредственно использовать как CPR в нашем коде.

Для нашей собственной схемы нам достаточно знать передаточное отношение:

GEAR_RATIO = 4.4

и считать его настраиваемой константой.

Например:

const float GEAR_RATIO = 4.4f;

Чтобы при реальном тестировании можно было изменить:

4.4f

## 1. Физическая модель

Есть:

- механический вал;

- на валу стоит AS5600;

- вал механически связан с двумя ногами/колёсами;

- два мотор-колеса управляются двумя ODrive;

- левый и правый тормоза позволяют фиксировать соответствующее колесо;

- передаточное отношение от вала к мотору: 4.4.

Главная идея:

Вал является источником движения. ESP32 не придумывает движение самостоятельно.

Если человек перемещает вал — моторы должны соответствующим образом перемещать колёса.

# 2. Что измеряет ESP32

AS5600 выдаёт:

0...360°

Это абсолютное положение вала.

Каждый тик контроллера мы имеем:

angle_now

angle_prev

и вычисляем:

Δangle = angle_now - angle_prev

Но обязательно учитываем переход через 0°:

359° → 1°

это не −358°, а:

+2°

И наоборот:

1° → 359°

это:

−2°

То есть нас интересует реальное маленькое перемещение вала за тик, а не разница двух чисел сама по себе.

мыслить так:

ESP32 — один контроллер, но внутри него работают два независимых канала управления: LEFT и RIGHT.

Колесо не должно зависеть от состояния второго колеса, кроме тех случаев, где механика специально требует общего события — например, оба тормоза.

Правильная архитектура

ESP32

│

┌──────┴──────┐

│             │

▼             ▼

LEFT CHANNEL   RIGHT CHANNEL

│             │

▼             ▼

LEFT          RIGHT

BRAKE          BRAKE

│             │

▼             ▼

LEFT LOGIC      RIGHT LOGIC

│             │

▼             ▼

LEFT Δ         RIGHT Δ

│             │

▼             ▼

ODrive L      ODrive R

│             │

▼             ▼

LEFT MOTOR    RIGHT MOTOR

При этом оба канала используют один и тот же AS5600, потому что механический вал общий:

AS5600

│

▼

Δangle/tick

│

┌────────┴────────┐

▼                 ▼

LEFT CHANNEL      RIGHT CHANNEL

Но после раздвоения каждый канал живёт сам по себе.

всегда явно разделять Val и Wheel.

### 1. Объекты

Val — механический вал, на котором стоит AS5600.

Wheel — конкретное мотор-колесо. Всегда отдельно:

- LeftWheel

- RightWheel

То есть:

Val

│

├── LeftWheel

└── RightWheel

### 2. Положения

Никаких просто position, angle, offset, target.

Всегда указываем объект:

ValAngle

ValDelta

ValPosition

ValOffset

и отдельно:

LeftWheelPosition

LeftWheelDelta

LeftWheelOffset

RightWheelPosition

RightWheelDelta

RightWheelOffset

Можно сокращать:

ValAngle

ValΔ

LWheelΔ

RWheelΔ

Мы используем odesc 4.2. прошивка ODrive v0.5.6