# Спецификация системы управления ELLIC (ESP32 + AS5600 + 2×ODrive)

**Прошивка ODrive:** v0.5.6, odesc 4.2

**Протокол связи с ODrive:** ASCII UART (не Native/Fibre)

> Это нормативный документ: здесь только то, чему код обязан соответствовать

> (алгоритм, константы, форматы команд, аппаратные подключения, принятые

> архитектурные решения), плюс минимум контекста, без которого правило

> непонятно. Аудиты, открытые вопросы, планы работ и история их исследования

> вынесены в отдельный документ — `ELLIC_worklog.md`. Если раздел здесь

> ссылается на нерешённый вопрос — смотри worklog, не додумывай поведение

> самостоятельно.

---

### 0. Модули и файлы

Система состоит из следующих модулей. Каждый модуль реализован в виде пары файлов .h / .cpp с соответствующим именем. В коде и спецификации используются только эти названия.

| Модуль | Файлы | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Encoder | Encoder.h / Encoder.cpp | Работа с AS5600: чтение raw-угла, вычисление continuousAngle, обновление в каждом loop() |
| MotionController | MotionController.h / MotionController.cpp | Логика движения: расчёт ValDelta, состояние тормозов, вычисление leftWheelDelta / rightWheelDelta, вызов раз в 300 мс |
| ODriveUART | ODriveUART.h / ODriveUART.cpp | Единственный модуль, обращающийся к UART ODrive. Содержит очередь задач, кэш диагностики, автоматическую конфигурацию и логику online / failStreak |
| Telemetry | Telemetry.h / Telemetry.cpp | Сбор снапшотов у всех модулей, буфер логов, вывод в Serial. Никогда не обращается к UART ODrive напрямую |
| main.cpp | main.cpp | Точка входа: setup() и loop(). Связывает модули и вызывает их методы по расписанию |

Важно:

- В коде и архитектуре не используются другие классы/модули для тех же функций, например OdriveChannel, ODrive, MotorController и т.п.

- ODriveUART — единственный владелец UART-портов ODrive. Все обращения к ODrive выполняются через него.

- Telemetry не обращается к UART ODrive напрямую, а только получает данные через ODriveUART.getSnapshot().

- main.cpp содержит ровно два экземпляра ODriveUART: LEFT и RIGHT.

- Этот раздел является нормативным: расхождение фактической структуры кода с данным списком считается нарушением спецификации.

---

## 1. Физическая модель

- Есть один механический вал с датчиком **AS5600** (абсолютный энкодер, 0…360°).

- Вал через шагающий механизм (коленвал → шатуны → тяги → оси колёс на каретках,

движущихся по направляющим) связан с двумя мотор-колёсами.

- Каждое мотор-колесо управляется своим **ODrive** (LEFT / RIGHT).

- Левый и правый тормоза позволяют независимо фиксировать соответствующее колесо.

- `MOTOR_GEAR_RATIO = 4.4` — передаточное число редуктора: чтобы колесо на выходе

сделало ровно 1 оборот, мотор (вал ODrive) должен провернуться в 4.4 раза больше.

- Разрешение Hall-датчика мотора (42 такта/оборот) в коде **не используется** и

для расчётов не нужно.

**Главный принцип:** вал — единственный источник движения. ESP32 сам движение

не генерирует. Человек двигает вал → ESP32 пересчитывает это в движение колёс.

---

## 2. Архитектура: общее решение по тормозам + независимые UART-каналы

ESP32 — один контроллер. Важно не путать два разных уровня независимости:

- **Расчёт приращений (`leftWheelDelta` / `rightWheelDelta`) — НЕ

независим по каналам.** Это одно общее решение на каждый цикл управления:

оно смотрит на состояние **обоих** тормозов сразу и на общий `Val`

(раздел 8) и по результату сразу определяет оба приращения — левое и

правое — вместе. Разложить этот шаг на отдельную "левую" и "отдельную

"правую" логику нельзя: например, при нажатом только левом тормозе именно

это единое решение обнуляет `leftWheelDelta` и одновременно выставляет

`rightWheelDelta = TURN_STEP × RIGHT_WHEEL_SIGN`.

- **Обмен с ODrive — независим по каналам.** А вот дальше, когда оба

приращения уже посчитаны, для каждого колеса отдельно и независимо

выполняется чтение текущей позиции своего ODrive и отправка новой

абсолютной цели (раздел 9). Именно на этом этапе LEFT и RIGHT не влияют

друг на друга — ошибка чтения/таймаут на одном ODrive не мешает отправить

команду на другой.

```

AS5600

│

▼

Encoder::update()  (в loop(), непрерывно)

│

▼

continuous angle accumulation

│

▼

каждые CONTROL_PERIOD_MS:

MotionController.update()

│

▼

общее решение по ОБОИМ тормозам + Val (раздел 8):

BOTH BRAKES / NO BRAKES / ONE BRAKE (+ TURN_ZONE)

│

▼

вычислены СРАЗУ ОБА: LeftWheelDelta и RightWheelDelta

│

┌────────┴────────┐         ← дальше каналы независимы

▼                 ▼

LEFT CHANNEL      RIGHT CHANNEL

│                 │

▼                 ▼

f 0 → currentPos   f 0 → currentPos

│                 │

▼                 ▼

p 0 (currentPos+Δ)    p 0 (currentPos+Δ)

│                 │

▼                 ▼

ODrive L          ODrive R

│                 │

▼                 ▼

LEFT MOTOR         RIGHT MOTOR

```

---

## 3. Переменные и терминология

Используем только те объекты/переменные, которые реально существуют в коде.

| Объект | Переменная | Смысл |

|---|---|---|

| Val | raw-угол AS5600 | 0…360°, читается напрямую с датчика |

| Val | continuous angle | накопленный (безразрывный) угол вала |

| Val | `ValDelta` | изменение continuous angle между двумя циклами `MotionController.update()` |

| LeftWheel | `leftWheelDelta` | приращение, которое отправляется на ODrive L (в оборотах вала мотора ODrive, до редуктора) |

| RightWheel | `rightWheelDelta` | приращение, которое отправляется на ODrive R |

| ODrive (L/R) | `currentPosition` | позиция, читаемая с ODrive командой `f 0` перед каждой отправкой |

Накопленной цели (target) в ESP32 **нет** — новая команда всегда строится от

позиции, реально считанной у ODrive в этом цикле. Если очередная дельта не была

учтена (пропуск цикла и т.п.), она просто теряется — накопления ошибки не

происходит.

---

## 4. Аппаратные подключения (ESP32)

**AS5600 (I²C):**

| Сигнал | Пин |

|---|---|

| SDA | GPIO21 |

| SCL | GPIO22 |

| I²C clock | 50 кГц (`Wire.setClock(50000)`, значение по умолчанию) |

**LEFT ODrive (UART):**

| Сигнал | Пин |

|---|---|

| RX | GPIO4 |

| TX | GPIO5 |

| Baud | 115200 |

**RIGHT ODrive (UART):**

| Сигнал | Пин |

|---|---|

| RX | GPIO26 |

| TX | GPIO25 |

| Baud | 115200 |

**Тормоза:**

| Сигнал | Пин | Режим |

|---|---|---|

| LEFT_BRAKE_PIN | GPIO32 | `INPUT_PULLUP` |

| RIGHT_BRAKE_PIN | GPIO33 | `INPUT_PULLUP` |

Тормоз считается **нажатым** при `digitalRead(pin) == LOW` (активный уровень —

LOW, за счёт pull-up).

---

## 5. Константы

| Константа | Значение | Назначение |

|---|---|---|

| `CONTROL_PERIOD_MS` | **300 мс** | период вызова `MotionController.update()` |

| `MOTOR_GEAR_RATIO` | 4.4 | передаточное число редуктора |

| `TURN_ZONE_DEG` | 10.0° | ширина зоны вокруг 180° и 0°/360°, где разрешён поворот |

| `TURN_STEP` | 0.03 (оборота мотора ODrive) | величина приращения противоположного колеса при повороте |

| `LEFT_WHEEL_SIGN` | +1.0 | знак канала LEFT |

| `RIGHT_WHEEL_SIGN` | −1.0 | знак канала RIGHT (моторы установлены зеркально) |

| `Telemetry.periodMs` | 150 мс | период запуска цикла сбора телеметрии (см. раздел 12) |

| `Telemetry.printPeriodMs` | 100 мс | период вывода в Serial (~10 Гц) |

| `RESPONSE_TIMEOUT_MS` | 50 мс | таймаут ответа UART на запрос к ODrive |

| `ALIVE_FAIL_THRESHOLD` | 5 подряд неудачных ответов | порог, после которого ODrive считается offline |

| `DIAG_PERIOD_MS` | 1000 мс | минимальный интервал между отправками фоновых диагностических запросов одному ODrive |

Существующий RESPONSE_TIMEOUT_MS = 50 мс не меняем. Он уже зафиксирован в спецификации как таймаут одного UART-запроса.

---

## 6. Вычисление ValDelta

### 6.1. На уровне энкодера (`Encoder::update()`, вызывается в каждом проходе `loop()`, без привязки к `CONTROL_PERIOD_MS`)

```

delta = currentRawAngle − previousRawAngle

если delta > 180°:  delta -= 360°

если delta < −180°: delta += 360°

continuousAngle += delta

```

Коррекция перехода через 0°/360° обязательна, иначе переход трактуется как

скачок на ~360° вместо реального малого перемещения:

- 359° → 1°  ⇒ +2° (а не −358°)

- 1° → 359°  ⇒ −2° (а не +358°)

### 6.2. На уровне контроллера движения (`MotionController.update()`, раз в `CONTROL_PERIOD_MS`)

```

ValDelta = ValContinuousAngle_now − ValContinuousAngle_previous_control_cycle

```

`ValDelta` — это суммарное изменение вала **между двумя циклами управления**

(каждые 300 мс), а не между двумя соседними чтениями AS5600 (они происходят

чаще).

### ### 6.3. Обработка ошибок AS5600 При ошибке чтения I²C с AS5600 (`Wire.requestFrom()` возвращает менее 2 байт): - `continuousAngle` НЕ обновляется; - `previousRawAngle` НЕ обновляется; - функция возвращает последнее валидное значение датчика; - ошибка логируется в `Telemetry` с уровнем `LogLevel::WARNING`. Ошибка чтения не должна интерпретироваться как изменение угла. Значение `0°` является валидным значением AS5600 и НЕ используется как признак ошибки чтения. Ошибки AS5600 не обрабатываются автоматически системой — ни как аварийная остановка, ни как сброс `continuousAngle`, ни как переход в отдельное аварийное состояние. Обоснование: управление построено на приращениях (`ValDelta`), а не на абсолютном значении `continuousAngle` как команде положения. Единичный сбой чтения не накапливается: - при ошибке чтения `continuousAngle` остаётся неизменным; - `previousRawAngle` остаётся неизменным; - после восстановления связи следующее валидное чтение корректно продолжает накопление угла; - отдельного ложного приращения из-за самого факта ошибки чтения не возникает. При этом система не выполняет автоматическую коррекцию возможного медленного дрейфа `continuousAngle`, если датчик при физически неподвижном вале выдаёт изменяющиеся валидные значения. Такой дрейф потенциально может приводить к соответствующему `ValDelta` и, следовательно, к движению колёс. Этот риск принят как осознанное ограничение архитектуры: автоматической компенсации дрейфа, фиксации нулевой точки, остановки обоих ODrive или перехода в отдельное аварийное состояние не предусмотрено. Контроль в такой ситуации осуществляется пилотом через тормоза (раздел 8) и выключение питания.

---

## 7. Базовое (нормальное) движение — если ни один тормоз не нажат

```

leftWheelDelta  = ValDelta × MOTOR_GEAR_RATIO / 360 × LEFT_WHEEL_SIGN

rightWheelDelta = ValDelta × MOTOR_GEAR_RATIO / 360 × RIGHT_WHEEL_SIGN

```

Знаки каналов компенсируют зеркальную установку моторов: при одном и том же

`ValDelta` колёса должны крутиться в геометрически противоположные стороны.

---

## 8. Логика тормозов и поворота

Порядок проверок на каждом цикле **фиксирован**:

1. оба тормоза нажаты

2. ни один тормоз не нажат

3. нажат только левый тормоз

4. нажат только правый тормоз

В ветках "только один тормоз" дополнительно проверяется, находится ли Val в

`TURN_ZONE`.

### 8.1. Зона поворота (TURN_ZONE)

Две зоны шириной `TURN_ZONE_DEG` (10°) вокруг опорных точек 180° и 0°/360°:

- зона у 180°: **170°…190°**

- зона у 0°/360°: **350°…360°/0°…10°** (корректно оборачивается через 0°)

Примеры (при TURN_ZONE_DEG = 10°):

- 358° — внутри зоны; 2° — внутри зоны

- 349° — вне зоны; 11° — вне зоны

### 8.2. Полный алгоритм

```

1. BOTH BRAKES (leftBrake && rightBrake)

→ CALM

2. NO BRAKES (!leftBrake && !rightBrake)

→ NORMAL MOTION (раздел 7)

3. LEFT BRAKE ONLY (leftBrake && !rightBrake)

→ processLeftBrake()

├─ Val вне TURN_ZONE → CALM

└─ Val в TURN_ZONE:

leftWheelDelta  = 0

rightWheelDelta = TURN_STEP × RIGHT_WHEEL_SIGN

4. RIGHT BRAKE ONLY (rightBrake && !leftBrake)

→ processRightBrake()

├─ Val вне TURN_ZONE → CALM

└─ Val в TURN_ZONE:

leftWheelDelta  = TURN_STEP × LEFT_WHEEL_SIGN

rightWheelDelta = 0

```

```формат mermaid

graph TD

A[MotionController.update()] --> B{оба тормоза?}

B -->|YES| C[CALM]

B -->|NO| D{есть тормоз?}

D -->|NO| E[NORMAL]

D -->|YES| F{какой?}

F -->|LEFT BRAKE| G[processLeftBrake]

F -->|RIGHT BRAKE| H[processRightBrake]

G --> I{TURN_ZONE?}

I -->|YES| J[TURN]

I -->|NO| K[CALM]

H --> L{TURN_ZONE?}

L -->|YES| M[TURN]

L -->|NO| N[CALM]

```

### 8.3. Сводная таблица переходов

| anyBrake | bothBrakes | Val в TURN_ZONE | Результат |

|---|---|---|---|

| нет | — | — | NORMAL (раздел 7) |

| да | да | — | CALM |

| да | нет | нет | CALM |

| да | нет | да | приращение противоположного колеса на `TURN_STEP × соответствующий *_WHEEL_SIGN` |

### 8.4. CALM

`CALM` формирует `leftWheelDelta = 0` и `rightWheelDelta = 0`, но это **не

означает отсутствие команды на ODrive**: команда всё равно отправляется (см.

раздел 9) — фактически ODrive получает повторно свою текущую позицию как новую

цель. Отдельного state machine для CALM нет: на каждом новом цикле

`MotionController.update()` режим определяется заново, исходя из текущих

входов (тормоза + положение Val).

---

## 9. Формирование команды на ODrive

Для **каждого** колеса, на каждом цикле управления, независимо от режима

(NORMAL / CALM / TURN):

```

1. Запросить текущую позицию ODrive:      f 0

2. Получить в ответ:                       currentPosition

3. Вычислить:                              newPosition = currentPosition + wheelDelta

4. Отправить абсолютную позицию:           p 0 <newPosition>

```

- `wheelDelta` — это `leftWheelDelta` или `rightWheelDelta`, рассчитанные по

правилам разделов 7/8.

- f 0 возвращает:

<position> <velocity>\r\n

position — позиция энкодера ODrive в turns.
velocity — скорость энкодера в turns/s.

ESP32 разбирает ответ как два float.

- Команда `move_incremental` **не используется** — управление полностью

построено на чтении факт. позиции (`f 0`) и отправке абсолютной цели (`p 0  ...`, форматируется как `p 0 %.4f`; допустимо отправлять с CR или LF, а не жёстко утверждать \n , если код реально не фиксирует конкретный терминатор).

- Накопленного `target` в `MotionController` нет: каждая новая команда строится

от позиции, реально прочитанной у ODrive в этот момент.

- **Если чтение позиции ODrive (`f 0`) завершилось ошибкой — команда `p 0 ...`

для этого колеса в этом цикле не отправляется.** Второе колесо на это не

влияет (каналы независимы).

- Все обращения к UART в этом разделе идут через `ODriveUART` (см. раздел 14)

— не напрямую.

---

## 10. Конфигурация ODrive

Есть **два независимых механизма** конфигурации. Важно не путать их: один

отключён, второй активен и реально выполняется во время работы системы.

### 10.1. Явный `configure()` из `setup()` — ОТКЛЮЧЁН

В `main.cpp` вызовы закомментированы:

```cpp

// leftODrive.configure();

// rightODrive.configure();

```

Этот путь не выполняется при текущей сборке. Если бы он был включён, это был

бы разовый блокирующий вызов при старте.

### 10.2. Автоматическая конфигурация в цикле: `updateConfigure()` — АКТИВЕН

ODriveUART::updateConfigure() вызывается на каждом проходе loop().

Автомат использует пять состояний:

- NotStarted

- WaitingIdle

- Configuring

- ConfirmingClosedLoop

- Done

Логика автомата

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                             │

│  ODriveUART::updateConfigure()                              │

│  вызывается на каждом проходе loop()                        │

│                                                             │

└──────────────────────────────┬──────────────────────────────┘

│

▼

┌────────────────────────┐

│      NotStarted        │

│                        │

│ запрос current_state  │

└────────────┬───────────┘

│

▼

┌────────────────────────┐

│     WaitingIdle         │

│                        │

│ ожидание ответа        │

└────────────┬───────────┘

│

┌──────────────────┼──────────────────┐

│                  │                  │

▼                  ▼                  ▼

current_state=1    current_state≠1    нет ответа /

IDLE              или not ok         not ok

│                  │                  │

▼                  ▼                  ▼

┌────────────────┐      NotStarted       NotStarted

│  Configuring   │

│                │

│ sendConfig     │

│ Commands()     │

└───────┬────────┘

│

▼

┌──────────────────────────┐

│ ConfirmingClosedLoop     │

│                          │

│ запрос current_state     │

└────────────┬─────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────┐

│ ожидание ответа          │

└────────────┬─────────────┘

│

┌────────┼─────────┐

│        │         │

▼        ▼         ▼

state=8  state≠8   нет ответа /

CL       или not ok   not ok

│        │         │

▼        ▼         ▼

Done   NotStarted  NotStarted

Правила состояний

NotStarted

Отправляется запрос:

requestFloat("axis0.current_state")

После отправки переход в WaitingIdle.

WaitingIdle

Ожидается ответ axis0.current_state.

- если current_state == 1 (IDLE) → переход в Configuring;

- если current_state != 1 → переход в NotStarted;

- если ответа нет или ответ некорректен → переход в NotStarted.

Configuring

Вызывается sendConfigCommands().

sendConfigCommands() последовательно отправляет:

w axis0.controller.config.control_mode 3  	(POSITION_CONTROL)

w axis0.controller.config.input_mode 2		(PASSTHROUGH)

w axis0.trap_traj.config.vel_limit 2.0

w axis0.trap_traj.config.accel_limit 10.0

w axis0.trap_traj.config.decel_limit 10.0

w axis0.requested_state 8 			(CLOSED_LOOP_CONTROL)

Между командами используется delay(20), после последней команды — delay(100).

После завершения sendConfigCommands() переход в ConfirmingClosedLoop.

ConfirmingClosedLoop

Выполняется запрос:

requestFloat("axis0.current_state")

и проверяется фактическое состояние ODrive.

- если current_state == 8 (CLOSED_LOOP_CONTROL) → переход в Done;

- если current_state != 8 → переход в NotStarted;

- если ответа нет или ответ некорректен → переход в NotStarted.

При возврате в NotStarted выполняется обычный цикл проверки. Повторная конфигурация выполняется только после подтверждения IDLE.

Done

Конфигурация ODrive подтверждена.

axis0.current_state == 8 подтверждён фактическим ответом ODrive.

После перехода в Done updateConfigure() больше не выполняет конфигурацию.

Конфигурация каждого ODrive выполняется независимо. Ошибка или невозможность конфигурации одного ODrive не блокирует работу второго.

online является отдельным диагностическим состоянием связи с ODrive и не является заменой подтверждения CLOSED_LOOP_CONTROL.

Параметр *Circular Position Control* по-прежнему нигде в коде не

устанавливается и не проверяется — его состояние определяется исключительно

тем, что сохранено в ODrive.

При отладке в первую очередь стоит проверить:

(1) фактическое значение axis0.current_state — конфигурация применяется только после подтверждения current_state == 1 (IDLE);

(2) фактические значения параметров на самих ODrive,

если есть сомнения, что `updateConfigure()` отработал.

Параметры `axis0.trap_traj.config.vel_limit`, `axis0.trap_traj.config.accel_limit` и `axis0.trap_traj.config.decel_limit` являются обязательной частью конфигурации ODrive и явно устанавливаются при каждом выполнении `sendConfigCommands()`. Эти параметры сохраняются в конфигурации ODrive для последующего использования Trap Trajectory. При этом текущая архитектура управления намеренно не делает на данном этапе отдельного вывода о том, что Trap Trajectory фактически участвует в формировании движения. В текущей реализации приоритетом является получение стабильного базового управления мотором. Текущие: control_mode = 3 (POSITION_CONTROL) input_mode = 2 (PASSTHROUGH) сохраняются без изменения. Таким образом, в конфигурации ODrive параметры Trap Trajectory присутствуют и готовы к использованию, однако вопрос фактического применения траектории сглаживания к командам движения является отдельным вопросом следующего этапа разработки. На текущем этапе изменение `input_mode` или алгоритма подачи позиции только ради включения Trap Trajectory НЕ выполняется.

---

## 11. Цикл `loop()` и тайминги

```

loop()

│

├── encoder.update()        ← выполняется на каждом проходе, без периода

│

├── updateConfigure()

│

├── прошло CONTROL_PERIOD_MS (300 мс)?

│      └── YES → MotionController.update()   (разделы 6.2–9)

│

└── telemetry.update()      ← собственный период, см. раздел 12

```

Следствия для отладки:

- AS5600 и накопленный угол обновляются **постоянно** (каждый проход `loop()`);

- решение "куда двигать колёса" принимается только раз в 300 мс;

- если между вызовами `MotionController.update()` вал успел провернуться на

большой угол, это всё равно будет учтено целиком в одном `ValDelta` — потерь

на уровне энкодера нет, но управление дискретно с шагом 300 мс.

---

## 12. Telemetry: сбор состояния и логирование (единый компонент)

`Telemetry` — единственный модуль, отвечающий за вывод в Serial. Он не

управляет движением и не хранит данные постоянно между циклами — он либо

**забирает** снапшот у владельца данных (PULL), либо **принимает** событие от

любого модуля в момент, когда оно произошло (PUSH). Это два независимых пути

внутри одного класса.

### 12.1. PULL-путь: периодический сбор состояния

Telemetry не обращается к UART ODrive напрямую. Она получает данные только из
кэша ODriveUART через getSnapshot(). Заполнение кэша выполняется самим
ODriveUART посредством фоновых диагностических запросов.

Фоновая диагностика — это последовательный опрос по кругу семи параметров
ODrive, в фиксированном порядке:

1. axis0.motor.current_control.Iq_measured

2. axis0.motor.current_control.Vq_setpoint

3. axis0.encoder.vel_estimate

4. axis0.current_state

5. axis0.error

6. axis0.motor.error

7. axis0.controller.error

После получения ответа (или таймаута) на один параметр _diagIndex
переходит к следующему по списку; после седьмого — снова к первому.

Ограничение частоты. Фоновая диагностика не выполняется непрерывно. Для
каждого экземпляра ODriveUART действует независимый таймер:
DIAG_PERIOD_MS = 1000 мс. Это означает:

- один ODriveUART может отправить не более одного нового диагностического
запроса за DIAG_PERIOD_MS;

- _diagIndex определяет только то, какой параметр запрашивается
следующим — он не определяет частоту запросов;

- если UART занят командой движения (MoveWheel) или конфигурацией,
диагностический запрос не отправляется и не прерывает текущую операцию;

- после освобождения UART диагностический запрос может быть отправлен, если
истёк DIAG_PERIOD_MS.

Фоновая диагностика — второстепенная задача и не должна задерживать
MoveWheel (см. раздел 14).

Следствие набора из семи параметров и таймера в 1000 мс: полный круг опроса
(все 7 значений) занимает не меньше ~7 секунд при свободном UART, и дольше —
если очередь регулярно занята командами движения. Telemetry с этим не
считается: она просто читает то, что уже есть в кэше на момент своего
collect().

- collect() — раз в Telemetry.periodMs = 150 мс. Забирает снапшот у
каждого владельца данных через единый метод getSnapshot(): Encoder,
MotionController, ODriveUART (LEFT), ODriveUART (RIGHT). Результат
складывается в TelemetrySample (раздел 12.3) — это транзитный объект,
пересобираемый заново на каждом цикле, а не постоянное хранилище.

- printScheduled() — раз в Telemetry.printPeriodMs = 100 мс. Печатает
последний собранный TelemetrySample плюс накопленные с прошлой печати
события уровня INFO/WARNING (раздел 12.2).

Важно: Encoder.getSnapshot() и MotionController.getSnapshot() читают
данные из RAM владельца мгновенно, без UART. ODriveUART.getSnapshot()
тоже не обращается к UART в момент вызова — он отдаёт значения из своего
кэша, заполняемого фоновой диагностикой, описанной выше.

OdriveSnapshot получает метку diagnosticsTimestampMs, которая
проставляется при каждом успешном получении диагностического значения
(любого из семи, не только последнего в круге). Метка используется только
для диагностики в Serial-выводе и не влияет на управление мотором.
Устаревание диагностического кэша само по себе не является ошибкой
управления и не влияет на отправку команд движения. Автоматический порог устаревания не вводится.

Примечание: соотношение частоты collect() и частоты обновления диагностического кэша

Telemetry.collect() (150 мс) и printScheduled() (100 мс) синхронизированы
с потребностями Encoder и MotionController, чьи снапшоты меняются быстро
и читаются мгновенно из RAM. Кэш ODriveUART подчиняется другой, более
медленной динамике и сознательно с этими периодами не синхронизирован
(см. раздел 14.3).

При семи параметрах в круге и DIAG_PERIOD_MS = 1000 мс: один
диагностический запрос отправляется не чаще раза в секунду, но это каждый
раз следующий по порядку параметр из списка (раздел 12.1, список выше),
а не тот же самый. Поэтому конкретное поле (например, Iq) реально
обновляется не чаще, чем раз в ~7 секунд (7 параметров × DIAG_PERIOD_MS)
при свободном UART — и ещё реже, если UART регулярно занят командами
MoveWheel (раздел 14).

Это ожидаемое поведение второстепенного диагностического канала, а не
признак зависшего кэша или сбоя связи: устаревание диагностического кэша
само по себе не является ошибкой управления и не влияет на отправку команд
движения.

Список из семи параметров закреплён в спецификации как полный и
единообразный. Возможность на практике сократить круг опроса (например,
временно исключить часть параметров из очереди для ускорения обновления
оставшихся) — это вопрос реализации ODriveUART, а не изменение данной
спецификации: состав круга можно менять в коде без правки документа, пока
итоговый набор параметров остаётся подмножеством этих семи и порядок опроса
внутри активного подмножества сохраняется тем же (Iq → Vq → vel →
current_state → axis0.error → motor.error → controller.error). Также в коде можно менять частоту опроса DIAG_PERIOD_MS. Это позволит на практике подбирать оптимальный режим телеметрии.

### 12.2. PUSH-путь: логи

```cpp

enum class LogLevel { INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL };

void Telemetry::log(LogLevel level, const char* module, const char* msg);

```

- Вызывается из **любого** модуля в момент события: `main.cpp` (инициализация),

`Encoder`, `MotionController`, `ODriveUART` (переход в offline, ошибка

чтения и т.п.).

- `ERROR` / `CRITICAL` — печатаются в Serial **немедленно**, синхронно внутри

вызова `log()`, минуя расписание.

- `INFO` / `WARNING` — складываются в кольцевой буфер фиксированного размера

и печатаются на ближайшем `printScheduled()` (раздел 12.1).

- Фильтрация по уровню — простой порог `minLevel`, ниже которого события не

попадают даже в буфер.

### 12.3. `TelemetrySample` и владение данными

```cpp

struct EncoderSnapshot  { float rawAngle, continuousAngle, lastDelta; };

struct MotionSnapshot {

float valDelta, leftWheelDelta, rightWheelDelta;

enum class Mode { NORMAL, CALM, TURN } mode;

bool leftBrake, rightBrake, inTurnZone;

};

struct OdriveSnapshot {

bool online;

int axisState, axisError, motorError, controllerError;

float Iq, Vq, velEstimate;

uint32_t txCount, rxCount, rxFailCount;

// last_tx / last_rx / last_cmd — по необходимости

};

struct TelemetrySample {

EncoderSnapshot encoder;

MotionSnapshot  motion;

OdriveSnapshot  left;

OdriveSnapshot  right;

};

```

| Модуль | Владеет | Отдаёт через |

|---|---|---|

| `Encoder` | raw-угол, continuous angle, последняя дельта | `getSnapshot()` |

| `MotionController` | ValDelta, wheelDelta, режим, состояние тормозов | `getSnapshot()` |

| `ODriveUART` (L/R) | Iq, Vq, vel, online/state/errors, счётчики tx/rx/fail | `getSnapshot()` (из кэша) |

| `Telemetry` | ничего постоянно — только текущий `TelemetrySample` и буфер логов | — |

Ни один модуль не хранит копию чужих данных — `Telemetry` не держит

собственные поля вроде `leftCurrent`/`rightVelocity` между циклами, она

пересобирает `TelemetrySample` заново при каждом `collect()`.

### 12.4. Роль `main.cpp`

`main.cpp` не решает, что именно передавать в `Telemetry`. Набор источников

для `collect()` фиксирован в коде самого `Telemetry` (прямые вызовы

`encoder.getSnapshot()` и т.д.) — `main.cpp` только вызывает `telemetry.log(...)`

для собственных сообщений (например, при инициализации) и раз в `loop()`

вызывает `telemetry.update()`.

### 12.5. Serial-вывод

```

ENC raw / ENC cont / ENC delta

BRAKE left/right/both

TURN zone

MOTION mode

WHEEL delta left/right

ODRIVE LEFT / ODRIVE RIGHT:

online, state, axis_error, motor_error, controller_error,

tx, rx, rx_fail

```

плюс накопленные с прошлой печати события INFO/WARNING, и, отдельно,

немедленно — события ERROR/CRITICAL в момент их возникновения.

Все обращения к UART, стоящие за этим разделом, идут только через

`ODriveUART` (раздел 14) — `Telemetry` сама с UART не работает.

---

## 13. Обработка ошибок связи с ODrive

Связь по UART с каждым ODrive обслуживается независимо (раздел 14).

- Таймаут ответа: RESPONSE_TIMEOUT_MS = 50 мс на каждый запрос/команду UART.

- Порог "устройство недоступно": ALIVE_FAIL_THRESHOLD = 5 — после 5
подряд идущих неудачных ответов ODrive считается offline
(диагностический флаг online). Что именно значит "подряд" и как это
считается — см. раздел 13.4.

- Счётчики на каждый ODrive: txCount, rxCount, rxFailCount, а также
lastTxCommand, lastRxCommand — используются только для диагностики
(вывод в Serial), не влияют на логику управления.

- Диагностические регистры, читаемые с ODrive: axis0.current_state,
axis0.error, axis0.motor.error, axis0.controller.error — тоже только
для вывода, не парсятся автоматически в коде управления (раздел 13.5).

- Единственное фактическое влияние ошибки на управление: если запрос
текущей позиции (f 0) в данном цикле не получил ответа — команда
p 0 ... для этого колеса в этом цикле просто не отправляется. Канал
(LEFT/RIGHT) при этом не влияет на другой канал.

### 13.1. Таймаут ответа и обязательная синхронизация UART

Для каждого отправленного UART-запроса действует RESPONSE_TIMEOUT_MS = 50 мс. Если за это время ожидаемый ответ не получен, выполняется
последовательно:

- текущий запрос считается неуспешным;

- увеличивается rxFailCount;

- увеличивается failStreak (раздел 13.4);

- текущая операция завершается с ошибкой;

- программный буфер принимаемых данных _rxBuffer очищается;

- выполняется очистка физических данных, уже находящихся во входном буфере
соответствующего HardwareSerial;

- только после завершения очистки UART разрешается отправка следующего
запроса.

Очистка физического RX-буфера обязательна. Простого присваивания пустой
строки _rxBuffer недостаточно, поскольку данные от ODrive могли уже
находиться во внутреннем буфере HardwareSerial.

Причина этого требования — у протокола ODrive нет идентификатора запроса:
ответ невозможно сопоставить с конкретным запросом иначе, как по порядку
отправки. Поэтому после таймаута запрещается считать любые уже
накопленные в RX-буфере данные ответом на новый запрос — они могут быть
запоздавшим ответом на предыдущий, уже отменённый по таймауту запрос.
Перед отправкой следующего запроса UART должен находиться в
синхронизированном состоянии:

- программный буфер пуст;

- физический RX-буфер очищен;

- предыдущий запрос считается окончательно завершённым (успехом или
таймаутом).

Только при выполнении всех трёх условий может быть отправлен новый запрос.

### 13.2. Watchdog ODrive (axis0.config.enable_watchdog) — принятое решение

Watchdog не включается. Основание: момент отказа (замирание колеса на
последней скомандованной позиции) наступает мгновенно в момент сбоя,
независимо от наличия watchdog — таймаут watchdog определяет только момент,
когда это застывшее колесо дополнительно потеряет удержание и уйдёт в
IDLE (свободное вращение). Для целей безопасности пилота watchdog ничего не
решает — он не может предотвратить сам момент остановки и не умеет плавно
снижать усилие (жёсткий переход в IDLE по истечении таймаута — это всё, что
умеет прошивка 0.5.6).

Принятое поведение при потере управления — вечное удержание последней
позиции, а не снятие усилия. Причина: у механизма нет отдельного
механического тормоза, управляемого независимо от ODrive (тормоза в разделе
8 — это органы управления поворотом, которые читает ESP32, а не стопор
колеса); при потере усилия на уклоне ELLIC может покатиться. Держание
позиции признано более безопасным сценарием по умолчанию, чем свободное
вращение.

Watchdog с большим таймаутом (~60 с) как энергетическая/тепловая
подстраховка на случай, если устройство осталось без присмотра при активном
удержании — рассмотрен и отклонён, не используется.

### 13.3. Реакция на offline одного ODrive

При достижении ALIVE_FAIL_THRESHOLD на одном ODrive второе колесо
продолжает работу в штатном режиме. Остановка обоих колёс не применяется —
это усложнило бы диагностику, а механика допускает асимметричную работу.

Это согласуется с разделом 2 (каналы независимы, кроме явно предусмотренных
алгоритмом случаев) и не требует отдельного кода: канал с ошибкой просто не
получает p 0 в затронутых циклах (раздел 9), исправный канал работает как
обычно.

Отдельного состояния "канал остановлен" не вводится. Каждый цикл канал как
обычно пытается f 0, независимо от текущего значения online. Если ODrive
перезагрузится/восстановит связь — канал автоматически возобновляет штатную
работу без какого-либо ручного сброса (подробнее — раздел 13.6).

### 13.4. failStreak и rxFailCount: два разных счётчика

Для определения online и для общей статистики ошибок используются два
разных счётчика, которые нельзя путать:

- failStreak — счётчик подряд идущих неудачных ответов.
Используется только для сравнения с ALIVE_FAIL_THRESHOLD и установки
флага online. Обнуляется в 0 при любом успешном ответе. Без сброса
он перестаёт быть счётчиком "подряд" и вместо этого становится счётчиком
"вообще за сессию" — тогда однажды пойманные 5 ошибок (даже с сотнями
успешных обменов между ними) навсегда защёлкнут online = false, даже
если канал реально работает. Правило:

success → failStreak = 0

failure → failStreak++

failStreak >= ALIVE_FAIL_THRESHOLD → online = false

любой следующий success → online = true немедленно

- rxFailCount — остаётся накопительным счётчиком за всю сессию, не
сбрасывается никогда. Нужен только для диагностики ("сколько всего
ошибок было"), не участвует в определении online.

Практическое следствие: online в Serial-выводе (раздел 12.5) всегда
отражает текущее состояние связи, а не историю; rxFailCount в том же
выводе — отдельная, накопительная величина для отладки, которая может расти,
даже когда online = true.

online — диагностическое состояние канала связи, а не отдельное состояние
управления ODrive (см. также раздел 10.2 про CLOSED_LOOP_CONTROL).

### 13.5. Реакция на ошибки состояния ODrive (axis0.error, motor.error, controller.error)

Эти ошибки читаются фоново (раздел 12.1) и выводятся в телеметрию (разделы
12.2, 12.5). Автоматических действий (остановка канала, сброс, переход в
отдельное состояние) не предусмотрено.

Причины:

- ошибки ODrive в штатной работе возникают редко и чаще всего связаны с
настройкой или внешними факторами (питание, перегрузка);

- оператор контролирует систему через Serial и тормоза;

- введение автоматической реакции усложняет код и может приводить к ложным
срабатываниям;

- при потере управления ODrive самостоятельно переходит в IDLE или
DISARMED в соответствии со своими внутренними защитами — это уже
достаточный уровень безопасности.

Если по итогам эксплуатации будет выявлена необходимость автоматической
реакции — решение будет принято отдельно, с внесением изменений в данный
раздел.

### 13.6. Восстановление связи после offline

offline — только диагностическое состояние канала связи, не отдельное
состояние управления ODrive.

Если после online = false любой следующий запрос завершается успешным
ответом:

- failStreak немедленно устанавливается в 0;

- online немедленно устанавливается в true;

- дальнейшая работа канала продолжается в штатном режиме — отдельная
процедура восстановления не требуется;

- второе колесо при этом не останавливается и не влияет на восстановление
первого.

Явно не происходит автоматически:

- повторная конфигурация ODrive не выполняется;

- configure() не вызывается автоматически;

- sendConfigCommands() не вызывается автоматически.

Перезапуск конфигурации ODrive (раздел 10) — отдельная операция, не часть
механизма восстановления связи.

Восстановление `online` определяется исключительно фактом успешного обмена с ODrive — не временем, прошедшим с последней ошибки, не количеством успешных попыток подряд сверх одной.

rxFailCount при восстановлении связи не сбрасывается и продолжает
содержать накопленное за текущую сессию количество ошибок (раздел 13.4).

online = false

│

│ успешный ответ

▼

online = true

---

## 14. Согласование доступа к UART ODrive (единый диспетчер)

14.1. Требование

К UART каждого ODrive обращаются два независимых потребителя логики: команды
движения от MotionController (раздел 9, f 0 / p 0) и фоновый опрос
диагностики для кэша OdriveSnapshot (раздел 12.1). У ODrive-протокола нет
ID запроса — ответы приходят строго в порядке отправки команд, поэтому при
пересечении запросов один запрос может получить чужой ответ (например,
диагностика примет позицию колеса за значение тока). Это не проявляется как
ошибка — только как тихо неверные числа.

Правило: к UART-порту каждого ODrive может напрямую обращаться только
модуль ODriveUART. Все остальные модули (MotionController, Telemetry,
конфигурация ODrive, main.cpp) обращаются к ODrive только через его
публичные методы и никогда — напрямую к объекту Serial/UART. Это касается
всех операций: write(), read(), ожидания ответа, очистки RX-буфера,
команд движения, диагностических запросов, команд конфигурации. Telemetry
в частности вообще не обращается к UART — она только читает готовый кэш
через ODriveUART.getSnapshot() (раздел 12.1).

14.2. Диспетчер ODriveUART

На каждый ODrive — один экземпляр ODriveUART, единственный владелец
соответствующего UART. Внутри него — очередь из трёх типов задач:

- MoveWheel(delta) — команда движения от MotionController, раз в
CONTROL_PERIOD_MS.

- Автоматическая конфигурация ODrive (раздел 10.2).

- Фоновая диагностика (раздел 12.1)— опрос по кругу 7 диагностических параметров ODrive, когда очередь свободна.

14.2.1. MoveWheel — неделимая составная операция

MoveWheel(delta) — приоритетная задача. Состоит из двух последовательных
этапов:

f 0

↓

currentPosition

↓

newPosition = currentPosition + delta

↓

p 0 newPosition

f 0 и p 0 образуют одну неделимую составную операцию. Между успешным
получением currentPosition и отправкой соответствующего p 0 диспетчер
не имеет права передавать UART другой задаче. Если f 0 завершилось
ошибкой или таймаутом, p 0 не отправляется (раздел 9, раздел 13.1).

14.2.2. Один запрос в полёте

Для каждого UART одновременно допускается не более одного ожидаемого
ответа. Пока текущий запрос не завершён — корректным ответом, ошибкой
разбора либо таймаутом RESPONSE_TIMEOUT_MS, — новый запрос не
отправляется. После таймаута перед следующим запросом обязательно
выполняется процедура синхронизации UART, описанная в разделе 13.1
(очистка _rxBuffer и физического RX-буфера).

14.2.3. Приоритет задач

Порядок приоритета фиксирован:

1. MoveWheel

2. Автоматическая конфигурация

3. Фоновая диагностика

Фоновая диагностика не имеет права прерывать MoveWheel. Если во время
фоновой диагностики появляется задача MoveWheel, текущий диагностический
обмен сначала должен завершиться штатно либо по таймауту — диагностика не
отменяется, а продолжится с той же точки на следующем свободном такте.
После освобождения UART следующим запросом должен быть MoveWheel.

Аналогично конфигурация (раздел 10.2) не может выполняться одновременно с
другим UART-обменом: если активен MoveWheel или ожидается ответ на другой
запрос, конфигурационная операция откладывается до освобождения UART.
Конфигурация одного ODrive не блокирует конфигурацию или работу второго.

14.2.4. Ограничение частоты диагностики

Фоновая диагностика имеет собственный независимый таймер DIAG_PERIOD_MS = 1000 мс — отдельный для каждого экземпляра ODriveUART. Диагностический
запрос может быть отправлен только при одновременном выполнении всех
условий:

- UART свободен;

- нет ожидаемого ответа от предыдущего запроса;

- отсутствует более приоритетная задача (MoveWheel или конфигурация);

- истёк DIAG_PERIOD_MS с момента предыдущей отправки диагностического
запроса.

_diagIndex отвечает только за выбор следующего диагностического параметра
(раздел 12.1) — не за частоту опроса.

14.2.5. Обработка очереди

Диспетчер обрабатывает очередь на каждом проходе loop(): если UART
свободен — взять следующую задачу по приоритету (раздел 14.2.3); если
занят — ждать завершения текущей операции.

14.3. Соотношение с периодами других модулей

CONTROL_PERIOD_MS = 300 мс остаётся источником истины для формирования
команд движения и не изменяется этим разделом.

Telemetry.periodMs = 150 мс и Telemetry.printPeriodMs = 100 мс не
являются периодами UART-запросов к ODrive — Telemetry только читает уже
сформированный кэш ODriveUART (раздел 12.1) и не участвует в очереди
диспетчера. Их не обязательно синхронизировать ни с CONTROL_PERIOD_MS, ни
с DIAG_PERIOD_MS.

Таким образом, в системе четыре независимых периода:

| Период | Назначение |
| --- | --- |
| CONTROL_PERIOD_MS (300 мс) | частота формирования команд движения (MoveWheel) |
| DIAG_PERIOD_MS (1000 мс) | минимальный интервал между фоновыми диагностическими запросами одного ODrive |
| Telemetry.periodMs (150 мс) | частота чтения снапшота (collect()) |
| Telemetry.printPeriodMs (100 мс) | частота вывода в Serial |

Скорость фактического обновления полей диагностического кэша
(Iq/Vq/vel/state/errors) зависит не только от DIAG_PERIOD_MS, но и
от того, насколько часто очередь ODriveUART свободна от MoveWheel и
конфигурации — см. раздел 12.1.

---

## 15. Итоговая схема алгоритма (сквозная)

```

AS5600

│

▼

Encoder::update()          ← каждый проход loop()

│

▼

continuous angle accumulation

│

▼

каждые 300 мс: MotionController.update()

│

┌──────┴──────┐

│             │

BRAKES?       TURN ZONE?

│             │

└──────┬──────┘

▼

вычислить leftWheelDelta / rightWheelDelta

│

┌──────────┼──────────┐

│          │          │

NORMAL      CALM       TURN

(разд. 7)  (разд. 8.4) (разд. 8.2)

│          │          │

└──────────┼──────────┘

▼

для КАЖДОГО ODrive независимо, через ODriveUART:

│

▼

f 0  →  currentPosition

│        │

│  (ошибка? → пропустить это колесо в этом цикле)

▼

newPosition = currentPosition + wheelDelta

│

▼

p 0 <newPosition>

│

▼

ODrive → MOTOR

```