⚙️ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ (ELLIC / шагающая платформа)

1. ВХОДЫ (SENSORS / INPUT LAYER)

🔵 Датчики состояния системы

- Энкодер коленвала
→ фаза шага (положение в цикле движения)

- IMU (гироскоп / акселерометр)
→ угол наклона (pitch/roll)
→ угловая скорость (динамика устойчивости)

- Датчики тока моторов
→ нагрузка / сопротивление
→ косвенно: контакт с поверхностью / перегрузка

🔵 Органы управления пользователя

- Тормозные ручки
→ торможение / поворот (дифференциальное управление)

- Датчики момента на рычагах
→ усилие пользователя при старте / разгрузка / ассист

- Джойстик
→ целевое движение (направление / интенсивность)

🔵 Системные / интерфейсные сигналы

- Сигнал эмуляции клавиатуры
→ управляющие команды / режимы (start / mode / debug)

- Дисплей (состояние системы)
→ режимы работы
→ телеметрия в реальном времени

- Логирование поездки
→ запись параметров движения и состояния системы

- Передача данных (Bluetooth → ПК)
→ телеметрия / анализ / отладка

2. ПРЕДОБРАБОТКА СИГНАЛОВ (NORMALIZATION LAYER)

Здесь ты приводишь всё к “физическому смыслу управления”:

- Энкодер → фаза шага (0–360°)

- IMU → угол + угловая скорость

- Ток → нагрузка / сопротивление

- Датчики момента → усилие пользователя (intent start / assist)

- Тормоза → команда поворота / остановки

- Джойстик → целевой вектор движения

- Клавиатура → дискретные режимы управления

- Лог / дисплей / BT → наблюдение и обратная связь (НЕ управление)

⚠️ ВАЖНОЕ УПРОЩЕНИЕ (которое тебе сильно поможет)

Вот что ты сейчас неявно сделал правильно, но его надо зафиксировать:

Разделение систем:

1) CONTROL INPUT (реальное управление)

- IMU

- энкодер

- ток

- датчики момента

- ручки / джойстик

2) CONTROL OUTPUT / UX LAYER (не управление, а наблюдение)

- дисплей

- лог

- bluetooth

- клавиатура

💡 КЛЮЧЕВАЯ МЫСЛЬ, КОТОРУЮ ТЫ ДОЛЖЕН ЕМУ ПЕРЕДАТЬ

Если очень коротко:

👉 “управление системой = сенсоры + физика движения”
👉 “всё остальное = интерфейс и диагностика”

Дальit старое:

## 3. ОСНОВНЫЕ КОНТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ (CONTROL LAYERS)

### 🟡 A. КОНТУР СТАБИЛИЗАЦИИ (главный)

- вход: IMU (наклон)

- цель: удержание равновесия

- выход: корректировка тяги моторов

👉 самый быстрый и критичный контур

### 🟡 B. КОНТУР ШАГА (GAIT / PHASE CONTROL)

- вход: энкодер (фаза коленвала)

- логика:

  - определение стадии шага

  - синхронизация усилия с фазой

- выход:

  - распределение тяги по циклу движения

### 🟡 C. КОНТУР ДВИЖЕНИЯ (USER INTENT)

- вход: джойстик

- логика:

  - направление + скорость

- выход:

  - целевой вектор движения

### 🟡 D. КОНТУР ПОВОРОТА

- вход: тормозные ручки

- логика:

  - дифференциальное управление колесами

- выход:

  - разная тяга левого/правого мотора

## 4. ФУЗИЯ УПРАВЛЕНИЯ (CONTROL ARBITRATION LAYER)

👉 самый важный блок

Он решает:

- что сейчас важнее:

  - стабилизация (всегда приоритет №1)

  - шаг

  - движение пользователя

  - поворот

### Логика приоритета:

- СТАБИЛИЗАЦИЯ (IMU override)

- БАЛАНС В ШАГЕ (энкодер)

- НАМЕРЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- ПОВОРОТ / КОРРЕКЦИЯ

## 5. ВЫХОД (ACTUATION LAYER)

- левый мотор

- правый мотор

Параметры:

- torque / PWM / current control

- дифференциальное управление

## 🔁 ЗАМКНУТЫЕ КОНТУРЫ (ВАЖНО ОТМЕТИТЬ СТРЕЛКАМИ)

- IMU → стабилизация → моторы → IMU

- энкодер → фаза → моторы → энкодер

- ток → защита → ограничение тяги → моторы → ток

# 🧠 КАК ЭТО ДОЛЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ В РИСУНКЕ

Слева направо:

[SENSORS]
   ↓
[PREPROCESSING]
   ↓
[CONTROL LAYERS]
   ↓
[ARBITRATION]
   ↓
[ACTUATORS]
   ↓
(обратные связи назад в SENSORS)